目  录

- 概述…………………………………………………………1

- 木模施工流程图……………………………………………1

- 设计…………………………………………………………1

- 厂内加工……………………………………………………1

- 运输到场……………………………………………………6

- 安装…………………………………………………………6

- 拆除…………………………………………………………7

- 其它安全要求………………………………………………7

1  概述

木模主要用于如门槽一期混凝土模板、局部拼缝模板、复杂结构的整体或异形模板，以及不宜采用钢模的部位（如顶拱等）。木模一般先在木工厂内加工成型，现场进行拼装。

2  木模施工流程图

设  计

厂内加工

制材

加工

成型

运输到场

水平运输

垂直运输

安  装

拆  除

3  设计

3.1．具有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠地承受模板施工规范规定的各项施工荷载，并保证变形不超过允许范围。

3.2．安装和拆除方便，有特殊要求或操作程序复杂的模板应同时制定操作规程。

3.3．安全附件齐全，安全设施、操作环境满足作业要求。

3.4．模板设计及其施工方案、操作规程等必须经本单位总工程师审批，需要时报工程监理审批。

4  厂内加工

4.1．制材

4.1.1 锉锯作业

4.1.1.1砂轮工作时必须有安全罩，一般只允许工作部分露出罩外，并经常检查砂轮安全罩是否牢靠，皮带转动应将防护罩装好，装卸皮带时须等电机停稳后进行。

4.1.1.2 操作人员应避免与砂轮旋转方向站在一条直线上，谨防砂轮破碎飞出伤人。

4.1.1.3 锯条锉好后，应严格检查有无裂口、斜齿等现象，如有裂口时，不得超过锯面宽的10％，否则截断重接。

4.1.1.4 锯条锉后，其宽度不得窄于其相应规定。

4.1.2 制材

4.1.2.1 从车上卸圆木应有专人指挥，拔、夹、扛应先拔掉中间，后拆两头；剪断铁丝应先剪上、中层，后剪下层。滚卸圆木时车上不准留人，车下禁止行人通过。如果工人剪铁丝安全无保障时，应配合吊车等装卸机械。

4.1.2.2 堆放圆木必须站在垛的两端，并清除垛下障碍物，码高垛脚手板必须支搭牢固，禁止两人在同一脚手板上操作。冬、雨季必须加强防滑措施。

4.1.2.3 翻圆木撬杠和板钩不得正面对人，翻弯曲和直径较大的圆木时，必须加木垫，防止圆木滚动。

4.1.2.4 圆木垛高一般不超过3m，垛距不得小于1.5m，成材垛高一般不超过4m，每50cm加横木，垛距不得小于1m。所有材料堆垛应距运输轨道两侧不得小于1m，垛上方不得有高压线。

4.1.2.5 成材、圆木码垛必须整齐，保持横平无歪斜，更不得出支枢，要保持一头平齐。

4.1.2.6 成材、圆木码垛要绝对保证堆垛的稳定性，以防塌落砸人。如堆垛稳定不可靠时，应重新整理，或采取可靠的加固的措施。

4.1.2.7 开车前，必须检查以下各部：

- 机械电气设备和各部件及安全装置是否灵敏、可靠；

- 检查锯条有无裂纹、扭曲、斜齿等现象；

- 检查木料是否有钉子、铁片等硬物，如有，必须清除。

4.1.2.8 锯条齿侧裂纹如超过锯条宽度的1/6、接头超过3个或接头有一处裂口、锯条中间或背后裂纹超过10mm时，均不能使用。

4.1.2.9 跑车上的圆木要稳定牢固，鹰嘴钩子要挂牢压紧，不能用两把鹰嘴钩子控制短圆木，要用马钉或拉杆稳定牢固后，再行加工，挂钩工要靠近车桩站稳。

4.1.2.10 倒车和回料时，应时刻注意木料与锯条之间的位置，避免顶脱锯条发生事故。

4.1.2.11 操作时手距离锯条不能小于20cm，更不准将手伸过锯条，以防锯条伤手。

4.1.2.12 采用滚筒进料，严禁手指接触链条，以免挤伤手指。

4.1.2.13 锯条在运转中不准调整锯卡，必要时应停车进行；卸锯条一定要在机、锯停稳后进行。锯机运转中，观察锯条动向，防止锯条断裂或脱落而造成事故。

4.1.2.14 加工超过机械规定限度的特大圆木时，须采取单项安全措施，交底明确后，方准加工。

4.1.2.15 工作中如遇停电时，应切断全部电源，防止来电后机械自行转动，发生意外。

4.1.2.16 运转过程中，如遇树皮，碎料等掉到锯条或锯卡子内时，禁止用手去拿。

4.1.2.17 打皮带油时，必须将衣服扎好，严禁戴手套，操作人员应距皮带轮50cm以外，顺着皮带打油。

4.1.2.18 翻圆木时，必须把板钩钉牢，等跑车停稳后，应向前一次翻好，以防失手伤人。

4.1.2.19 带锯为多人操作机械，工作时必须步调一致，精神集中，禁止酒后作业。

4.1.2.20 电源关闭后，锯条惯性转动不能用木料制动，工作完毕应清除机器及周围的木屑。

4.2．加工成形

4.2.1 手压刨作业

4.2.1.1 开车前，须检查刨刀是否牢靠，安全挡盖弹簧是否灵敏。

4.2.1.2 刨刀吃料深度不得大于1.5mm，严禁刨长度小于30cm、厚度小于15mm的木料。

4.2.1.3 操作时，手须按在木料上面（不得按于侧面），均匀推进。如两人操作，木料必须超过刨刀15cm后，助手才能接拉，禁止猛拉猛推。

4.2.1.4 手压刨必须有可靠的安全防护装置，任何人不得擅自拆除。

4.2.1.5 工作中，手不得伸入安全罩内进行清扫等工作。

4.2.1.6 安全罩距床面有0.5～1cm的距离，两只滚筒在刀刃的上方。

4.2.1.7 工作完毕，刨刀停止后，才能进行清扫及设备保养工作。

4.2.2 自动刨作业

4.2.2.1 开车时，先将启动把转向启动位置，待电机起动后，再转至运转位置，空转1~3min无异常后，方可进料。

2.2.2 送入木料时，人应侧站，待木料末端离台面20～30cm时，手应收回，出料后应有人接料。

4.2.2.3 短于30cm、窄于10cm、薄于10mm的木料不能用机器刨削。

4.2.3 圆锯作业

4.2.3.1 开车前必须检查锯片是否垂直、紧固，启动后须空转2～3min才能工作。

4.2.3.2 进料时要靠近导尺，木料推出台面后助手方可开始接拖，但上手仍须将木料贴紧导尺推进。

4.2.3.3 锯短木料或锯到末尾时，须使用安全推杆，手距锯片不得小于10cm，不得将手或身体探过锯片拿东西。

4.2.3.4 工作完毕，须等锯片停止转动后，才能离开锯床，禁止用木片或其它物件制动锯片。

4.2.4 木车床作业

4.2.4.1 使用木车床车制木件时，木料应用顶针顶牢，以防木料弹出，引起事故。

4.2.4.2 木料加工前，应先检查有无死结或裂缝，以防死结或碎料弹出。

4.2.4.3 车制木件时，不能中途用手摸工件，检查车制情况必须停车。

4.2.4.4 车刀必须装在可以调节的刀架上，或紧靠在刀架上，不能凭空用手拿着车刀工作。

4.2.4.5 防止切削量过度，使车刀弹出或推出木料而发生事故。

4.2.5 开榫作业

4.2.5.1 开车前，须检查刀片固定螺丝是否拧紧，并根据所属成品的规格，调整好上下刀轴之间的距离。

4.2.5.2 机器转动时，禁止调整上下刀轴的间距。调整尺寸时必须待机器停稳后进行。

4.2.5.3 停车后，应将皮带放松，并清除机器上的木屑。

4.2.6 裁口作业

4.2.6.1 操作前，按照产品规格调节好刀具位置，检查合格后，方可开始工作；切削工具必须有防护罩。

4.2.6.2 进料时，须贴紧台面导尺，左手按住，右手推进，注意两手避开刀刃。

4.2.6.3 进料开始要慢，推进速度要均匀不宜过快。

4.2.6.4 机器转动时，严禁清洗、修理或加油。

4.2.7 打眼作业

4.2.7.1 操作前，须把台面和卡具调节好，使台面平整，卡具灵活，钻头垂直。

4.2.7.2 工件必须卡紧，打眼时均匀加速用力不得过猛。

4.2.7.3 调整台面或卡具时，应先停车；操作人员禁止戴手套和触及正在旋转的钻头。

5  运输到场

5.1  汽车运输时，超出车厢的部分必须捆绑牢固，圆形模板底部必须加垫木，以防滚动；木模上禁止同时载人；行驶时车速不宜过快。

5.2  大型整体式木模在装卸车时，须使用吊机，并由起重人员挂钩、指挥起吊，装车时必须捆绑牢靠，若超长、超宽、超高，须采取可靠的安全措施，谨防运输途中钩挂、碰撞沿途其它设施，并应慢速行驶，必要时，前面设专车开道、车下设专人跟随指挥。

6  安装

6.1  模板支撑不得使用腐烂、扭裂、劈裂的材料；顶撑要垂直、底部平整坚实，并加垫木；木楔要钉牢，并用拉杆和剪刀撑拉接牢固。

6.2  采用桁架支撑应严格检查，发现桁架变形、螺栓松动等应及时修复。

6.3   安装板、梁、柱模板时，应先搭设脚手架或挂好安全网，设置工作平台和交通梯道。

6.4  下班或中断作业、中途休息时，对已铺好但未钉牢的模板，应拿起堆放，或采取可靠安全措施，以防踏翻发生意外。

6.5  安装圈梁、横梁、联系梁等模板，模板的支撑应自成系统，不得交搭在施工脚手架上；多层悬挑结构模板的支柱，必须上下保持在一条垂直中心线上。

7  拆除

7.1  模板拆除的顺序和方法应遵从施工组织设计。一般先拆除侧模后拆底模；先拆非承重部分，后拆承重部分，承重模板的支撑系统拆除应有熟练工人带班。

7.2  高处拆模时，不得将拆下的木料乱丢乱掷，不得任其下落；严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。

7.3  拆除前，应在作业部位下方、一切预留洞口设置安全哨或安全警示、隔离措施。

7.4  拆除板、梁、柱、预制件的模板时，应根据构件稳定性要求，边拆边加支撑支牢。

7.5  完工后，建筑物上不得留下松动和悬挂的木板、枋料等，拆下的材料应及时清理并堆放到安全地点。

7.6  拆除对穿多次使用拉条时，应向内侧拔出。避免撞击伤及他人。

8  其它安全要求

8.1  厂内加工

8.1.1 禁止使用无安全防护装置的木工机械。

8.1.2 机械操作工须经专门培训，了解机械性能、构造，熟悉操作方法。

8.1.3 机器上外露的齿轮、皮带等处，及电力线路必须有安全护罩，马达与其它连接的机械设备应有安全装置，用电线路安装有漏电保护装置。

8.1.4 机械设备电力线路开关设配电箱，集中管理，每天下班后应切断设备电源及总电源。

8.1.5 操作时应注意机器的声音，如发现不正常时，应立即停机检查，处理后方可启动。

8.1.6 使用手工工具和操作机械时，严禁戴手套（绝缘手套除外），严禁酒后操作。

8.1.7 厂内禁止烟火，并配备有足够的消防器材或设施；台面及地面上的刨花、木屑应经常清扫，每天下班后，应将车间整理清洁。

8.2．安装与拆除

8.2.1 作业人员规范使用劳保用品，禁止将安全带（绳）系在正在拆除的模板上，严禁酒后作业；特种作业人员必须持证上岗。

8.2.2 登高作业、排架作业须遵守高空作业、架子工相关规定，作业人员无高处作业禁忌症。

8.2.3 作业人员必须经过专门培训，熟悉操作过程，大型整体模板的吊装必须由起重工指挥。

8.2.4 高空作业使用的斧头、铁锤、扳手等工具，柄把上系绳子，以防使用中脱手坠落；工具、码钉、扣件等须装在工具袋里，传递中禁止相互抛掷；使用中经常检查手柄，以防松动脱落。

8.2.5 有钉子的木板禁止在施工现场乱放，不能及时清理时，必须将钉子砸弯或拔出，以防扎脚。

8.2.6 禁止上下同时作业，拆、立模时，下部须设警戒，在竖井、门洞等封闭隐蔽部位作业时，上部（外部）须设安全哨。

8.2.7 施工中谨防焊碴、照明灯具等引燃保温材料、安全网、跳板等而引发火灾。

8.2.8 光线不好或遇恶劣天气时，不得拆、立模板。