目  录

1目的……………………………………………………………1

2适用范围………………………………………………………1

3使用吊罐工艺流程图…………………………………………1

4 吊罐使用过程的注意事项……………………………………1

5吊罐使用安全记录……………………………………………3

1目的

为了规范吊罐施工作业行为，防止各类安全事故的发生，有效地保障相关人员的职业安全健康及设备的完好，特制定本作业指导书。

2适用范围

适用于吊罐施工作业。

3使用吊罐工艺流程图

使用吊罐作为浇筑混凝土入仓手段，施工工艺流程如下框图：

吊罐冲洗

吊罐各部件的检查

受  料

起  吊

进仓卸料

清除罐外附着骨料

关斗门

吊出仓位

检查并试吊

4 吊罐使用过程的注意事项

4.1使用吊罐前，应对起吊钢丝绳进行严格检查，钢丝绳的安全系数应符合《水利水电建筑安装安全技术工作规程》中的规定，否则禁止使用。

4.2对即将使用的吊罐平衡梁（横担）、吊锤（立罐）、吊耳（卧罐）、吊环等起重部件进行检查，如有破损、裂纹，严禁使用。

4.3吊罐的起吊、提升、转向、下降和就位，必须听从指挥，指挥人员必须经过专门培训，并持证上岗；指挥信号必须明确、准确、统一，指挥人员应配信号旗、口哨，夜间着装标识醒目。

4.4起吊前，指挥人员应得到两侧挂罐人员的明确信号，才能指挥起吊；起吊时应慢速，并应在吊离地面30～50cm时进行检查，确认无误后方可继续提升或转向。

4.5起吊吊罐要匀速，吊至仓面，下方人员及时避让。吊罐在下落到一定高度时，应减慢下降、转向及吊车行车速度，并避免紧急刹车，以免晃荡撞击人员，要谨防吊罐撞击模板、支撑、拉条、预埋件等，待吊罐停稳后，作业人员方可上前操作；吊罐在就位时，不得硬拉。

4.6吊罐卸完混凝土，应将斗门关好，并将吊罐外部附着的骨料、砂浆等清除后，方可吊离，以防罐体粘着的骨料坠落伤人；吊罐放回平板车时应缓慢下降，对准并放置平稳后方可摘钩。

4.7取料点须设置扶罐、指挥人员，场地平坦，照明良好。

4.8吊罐使用运行过程中，正下方严禁站人；吊罐在空中摇晃时，严禁扶拉；吊罐在仓内就位时不得硬拉卸料。

4.9使用中的吊罐要经常检查、维修，立罐门的托辊轴承、卧罐的齿轮、轴销要经常加油润滑；罐门把手、震动器固定螺栓要经常检查紧固，以防运行中松脱坠落。

4.10斗门控制开关的拉线末端禁止带钩、环等，以防吊罐在吊运中，拉线挂到其它物体而误打开斗门。

4.11当混凝土在吊罐内初凝、附着，采用翻罐处理废料时，应采取可靠的安全措施，并有带班人员在场监护，以防发生意外，翻罐时尽量避免损坏罐体及其它构件。

4.12吊罐吊运混凝土的量须根据吊机的机况、限载要求、运行环境等确定，严禁超载；混凝土最多不得超出罐顶，以防滚落伤人；吊罐用完后要立即冲洗。

4.13吊罐在吊运中，罐体以外禁止钩、挂、携带其它物品，挂在罐体上的混凝土标号牌必须固定可靠，以防松脱而坠落伤人。

4.14遇大风、雷雨等恶劣天气时应停止作业。

5吊罐使用安全记录

使用吊罐时，应有完整的安全运行记录，吊罐使用过程当班人员认真填写，内容如下表：

| 吊罐 编号 | 使用 时间 | 当班检查情况 | 修理情况 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |