目  录

1  概述………………………………………………………1

- 预埋件作业流程图………………………………………1

- 预埋件加工………………………………………………1

4  运输进场…………………………………………………2

5  预埋件安装………………………………………………2

- 检验（测）………………………………………………5

7  其它要求…………………………………………………5

1  概述

混凝土施工中，常见的预埋件有止水、坝体排水管、坝内冷却水管、接缝灌浆预埋件、观测仪器、预埋铁件等。施工中作业人员会接触熔热沥青、强力胶水（易燃品）和聚氯乙烯等塑料制品在热合连接时释放的有毒气体等。

2  预埋件作业流程图

预埋件加工

运输进场

预埋件安装

沥青作业

检验（测）

3  预埋件加工

3.1  各种预埋管道的弯头在加工中，应根据钢管规格选择扳柱和挡板，谨防钢管反弹伤及作业人员。

3.2  预埋件丝口的车制，作业人员必须经过技术培训，熟悉车床或机具的操作方法，操作时作业人员不得戴手套；使用切割机时，锯盘须加设护罩，并设置挡板，工作场所无易燃物。

3.3  各种沥青、麻丝等加工时，因遵守沥青作业安全要求（见第五节“3.沥青” ）。

3.4  预埋件轧制成形设施（模具）的操作人员，上岗前须经过专门培训，掌握使用方法，并严格遵守。

3.5  聚氯乙烯等塑料材质的预埋件，在热加工和处理时，作业场所通风良好，必要时作业人员应佩戴防毒面具。

4  运输进场

4.1  使用吊机吊运预埋件时，应捆绑牢固，不得与其它物件混吊；小件吊运时须使用吊篮，以防在吊运中滑落；严禁在其它吊运的物件中夹带。

4.2  采用人工由低处向高处传送预埋件时，一般每次传送一根（件），多根（件）一起传送时，应绑扎结实，并用绳子扣牢提吊，传送人员不得处在被送物件的下方。

4.3  从高处向低处传送预埋件时，禁止溜放、滚放或丢掷；熔热沥青的运送必须遵守其相关要求。

5  预埋件安装

5.1  安装

5.1.1 一切预埋件的安装必须牢固稳妥，充分考虑到在后续施工中作业人员的攀、踩，以及浇筑混凝土过程下料时的冲击等，谨防松脱伤人。

5.1.2 止水、止浆片的安装、焊接、清洁多为高空、高空临边部位，作业人员须系好安全带，作业部位下方要通知其他人员避让，并做好警戒。

5.1.3 预埋锚筋、吊环等，埋入部分表面不得有油漆、污物、浮锈（水锈除外），在混凝土浇筑中和浇筑后凝固过程中，不得晃动或使预埋件受力。

5.1.4 随仓位上升的预埋件及其支撑架，在安装中不宜过高，以防在吊运材料或浇筑混凝土时被碰撞、钩挂。

5.2．预埋件的连接

5.2.1 紫铜止水焊接后，要待冷却后作业人员方可离开，以防其他人员触及后发生烫伤；止浆片等塑料材质的预埋件连接时，作业人员须戴防毒面罩。

5.2.2 使用强力胶水等易燃材料时，作业现场禁止各种火种，并在现场配备消防器材。

5.2.3 采用丝口连接的预埋件，必要时在接头处焊接帮条，以防施工中发生滑脱（钢筋计除外）。

5.3．沥青

5.3.1 熬沥青的炉、锅应设在离开建筑物和易燃物20米以外避风处，并在附近备有足够的砂子、铁锹或灭火器等消防设备。沥青炉、锅应有防雨棚、安全警示标志。

5.3.2 熬沥青的炉、锅应支撑牢固、稳定，高度适当，不准用薄铁皮或劣质、损坏的炉、锅、桶等容器熬沥青。

5.3.3 熬沥青的炉、锅、桶盛装不得超过容量的2/3。

5.3.4 参加沥青工作人员，应穿戴工作服、口罩、手套、胶靴等，必要时应戴防毒面罩。凡患皮肤病、结核病以及对沥青有过敏的人员，不得从事沥青工作。熬沥青的工作人员，中途应适当休息，吸收新鲜空气，以防中毒，沥青熬制人员不得加班加点。

5.3.5 熬沥青场所应配备温度计，严格控制沥青温度。

5.3.6 熬炒沥青时，火不能过急、过大，火苗不能外扬，要派专人看守，不准擅自离开工作岗位，下班或工作完成后，必须将火彻底熄灭，才能离开。

5.3.7 使用电流加热炉熬沥青时，须安装漏电保护器，在盛、舀沥青时，须关闭电源。下班或工作完成后，必须将电源关闭。电路发生故障时，必须请专业电工检查、修理。

5.3.8 使用铁桶熬沥青时，桶上部应开排气孔，桶口应设挡板，以防溶热沥青穿出烫伤人，熬时温度不宜过高，并随时检查排气孔是否畅通。

5.3.9 运送溶热的沥青，应当使用桶装，然后用盖盖紧，装量不超过桶高的3/4；人工抬运时，道路应畅通无阻，防止摔倒，行走步调一致，放置平稳；上下运送时，宜采用绳子吊运，绳子要结实，并系牢固，吊运时下方人员应避让。

5.3.10 人工涂刷沥青，应备有冷水管，并戴上手套、口罩。

5.3.11 使用汽油喷灯涂刷沥青时，严禁将油洒在易燃物上，并特别注意防火。

5.3.12 煮、蘸沥青方木或板条时，严禁将方木或板条乱往沥青里丢，操作人员精神要集中，相互协调。

5.3.13 熬沥青预制块所用的掺合物，应按设计要求，事先烘干，然后熬制。

5.3.14 在向熔化的沥青里掺汽油、苯等易燃液体时，要离开熬制场所和其它火源至少10米。

5.3.15 在井内灌沥青前，应将井内铁器、木块等杂物清除干净后再灌，每次灌高不超过200cm，待第一层冷却后再灌第二层，依此类推。

6  检验（测）

6.1  对预埋设施进行检验（测）时，作业人员禁止攀爬模板、钢筋、外露拉条头等走捷径。

6.2  进入廊道等密闭处进行检验（测）时，作业人员要熟悉交通通道，佩带照明工具，不宜单独行动。

6.3  采用通水、放线锤方式对预埋、预留管道进行检验（测）时，要确保管道另一端出口处无任何人员、机电设备，如无法避让时，必须在出口处设置防护挡板；平时对管道的上口须加盖封闭。

7  其它要求

7.1  预埋件在加工、吊运、安装过程中，涉及特种作业的人员必须持证上岗。

7.2  预埋件的焊接、粘接等必须满足质量要求，并经检查合格。

7.3  精度要求较高的预埋件，安装后须采取可靠的保护措施，并设警示标志。