目  录

1目的……………………………………………………………1

2适用范围………………………………………………………1

3钻爆挖运作业流程图…………………………………………1

4安全要求………………………………………………………1

4.1 钻孔作业安全要求…………………………………………2

4.2 爆破作业安全要求…………………………………………2

4.3 开挖作业安全要求…………………………………………3

4.4 运输作业安全要求…………………………………………4

1目的

为加强钻爆挖运作业的过程控制，杜绝违章和事故的发生。

2适用范围

适用于钻爆挖运施工。

3钻爆挖运作业流程图

爆破试验

爆破设计

清理作业面

造   孔

验   孔

装   药

做好安全警戒3

起   爆

检查爆破情况

开挖装载

运输至目的地

4  安全要求

4.1 钻孔作业安全要求

4.1.1操作人员必须了解钻孔设备的构造和性能，熟知本工程安全技术操作规程及现场有关规定，并严格执行。严格按劳保着装。

4.1.2作业人员应严格按《爆破设计书》或《钻爆任务书》造孔。

4.1.3作业前必须对作业环境进行认真检查，对设备及固定情况进行检查，确认安全后方可施工。

4.1.4风、水、电接头应紧固可靠，符合规范要求，禁止用折叠风管的方法停止供风。

4.1.5钻机工作面应坚实平坦，在倾斜地面工作时，应搭设好工作平台，系好安全绳，钻机摆放稳妥。禁止在斜坡上横向钻孔。

4.1.6同一工作面上工作时，操作手之间必须保持适当安全距离。

4.1.7在作业过程中如发现盲炮，边坡、顶板有异常情况等其他重大隐患时，应及时通知周围人员迅速撤离危险区，并立即上报有关人员进行处理。

4.1.8禁止在残孔上钻孔。

4.1.9检修设备或更换钻杆时，要关闭风水阀门，防止钻机转动。

4.1.10孔口部位有人工作时，严禁启动钻机。

4.1.11钻机作业，操作人员必须坚守岗位，严禁串岗、离岗或让无关人员操作。

4.1.12钻机行走时，路宽不得小于3.5m，爬行坡度不得超过15°

4.2 爆破作业安全要求

4.2.1爆破作业人员必须熟知国家有关安全生产法规和现场有关安全规定、火工材料性能等，并严格执行。爆破作业人员必须持证上岗，严格按劳保着装，禁止穿拖鞋、带钉鞋、化纤衣服等。

4.2.2爆破作业前，爆破设计人员应制定安全技术措施并向作业人员进行交底，并于起爆前四小时通知相邻的单位和作业部位。

4.2.3各种爆破作业必须使用符合国家标准或部颁标准的爆破器材，使用前应严格按规定进行检测。

4.2.4爆破器材运输时，严禁雷管、炸药混装，严禁人员混装。起爆器材应分类放进防爆箱内，运输车辆必须配备消除尾气明火装置和灭火器材等。运输车辆不得搭乘无关人员，司乘人员不得携带火种。车辆应有明显标志，车况保持完好。

4.2.5进入施工部位前，应对环境进行检查，检查掌子面是否安全，道路是否满足要求，有无杂散电流影响，有无明火，有无闲杂人员等。确认安全后爆破器材方可进入施工部位，同时设置爆破警戒线和警示牌。

4.2.6所有作业人员进入施工部位前，应并关闭所有通讯工具，不得携带火种。

4.2.7爆破器材运至施工现场后，应设专人看守和发放。

4.2.8严禁无关人员进入作业现场。

4.2.9装药时，应严格按照《爆破设计书》作业，如有特殊情况需调整时，应经现场爆破作业领导人批准同意。

4.2.10严禁用剪刀剪取导火索和导爆管。

4.2.11炮孔应按规定长度堵塞，并保证堵塞质量。

4.2.12装药、联网结束后，应检查爆破联线、清理现场。

4.2.13应按规定将人员和设备疏散至安全地带，固定设备应做好防护工作。

4.2.14按规定配备警戒人员、确认安全后，须在爆破指挥员统一指挥下，方可起爆。

4.2.15爆破后，必须进行检查，如有盲炮，应严格按规定小心处理，在确认安全无误后，方可解除警报。

4.2.16未用完的爆破器材应及时退库，严禁私藏和携带爆破器材或将爆破器材交由施工队存放。

4.2.17雷雨季节，禁止使用电起爆。

4.2.18爆破时，应根据具体要求控制单段药量和一次起爆药量。

4.2.19不宜采用裸露爆破。

4.3 开挖作业安全要求

4.3.1进入工作面前，应认真检查边坡是否稳定，对破碎、松散的岩石必须进行清理。

4.3.2各生产部位必须派专人指挥，高边坡等危险部位必须进行安全交底，并设专人在现场进行督促检查，发现危险，立即处理。

4.3.3开挖必须自上而下顺序放坡进行，严禁采用挖空底脚的操作方法。

4.3.4开挖时工作面必须相互错开，严禁上下双重作业。

4.3.5边坡施工时，下方和有滚石危及范围内的道路，应设警告标志，作业时坡下严禁通行。

4.3.6在靠近建筑物、设备基础、电杆及各种脚手架附近施工时，必须采取安全防护措施。

4.3.7在大风、大雨和照明不足的情况下，禁止在边坡上工作。更不得在危险的边坡处逗留、休息。

4.3.8施工中如发现山体有滑动、崩坍迹象等危及施工安全时，应暂停施工，撤出人员和机具，并报上级处理。

4.3.9对开挖深度较大的坡（壁）面，每下降5米，应进行一次清坡、测量、检查，对断层、裂隙、破碎带等不良地质构造应按设计及时进行加固或防护，避免在形成高边坡后再进行处理。

4.3.10洞挖安全技术要求：

①、进洞前，应对洞脸进行支护，设置防护棚。

②、进洞后，应及时做好支护工作。

③、竖井施工时，必须锁好井口，提升设施应有专门设计和认证，保险系数应不小于5。

④、洞挖每次放炮后，应立即进行敲帮问顶并清除浮石，若发现非撬挖所能排除的险情时，应果断地采取措施进行处理。处理时，应有专人监护。

⑤、洞内必须使用安全电压照明，配备足够的通风排水设备。

⑥、施工中应加强检查，如有冒顶或边墙滑脱等迹象时，应立即撤出危险区域，查清原因，制定具体施工方案及安全措施，迅速处理，处理时施工人员应位于有可靠的掩护体下进行工作，并有安全人员全过程监控。

4.3.11开挖作业过程中，应坚持进行施工期安全监测，以指导安全生产。

4.3.12挖装设备工作位置应平坦稳固。

4.3.13挖装设备工作时，其回转范围内严禁站人。

4.3.14严禁铲斗从车辆的驾驶室顶上越过，当无法避开时车辆的驾驶员应下车躲避，装载时应防止偏载，松动石块应及时处理，防止车辆行走过程中落下。

4.3.15多台挖装设备同时工作时，应错开工作面，且相互应保持适当安全距离。

4.3.16夜间施工必须有充足的照明。

4.4 运输作业安全要求

4.4.1机动车的使用必须执行公安部制定的交通法规。

4.4.2驾驶员必须持证上岗，经常检查维护、保养车辆，确保车辆的制动、方向、照明、润滑等始终处于良好状态。

4.4.3行车时，驾驶员应精力集中，谨慎驾驶，安全礼让，有良好的驾驶作风。

4.4.4进入施工现场，必须熟悉现场道路情况，并严格控制车速，转弯险坡路段应减速慢行。

4.4.5车厢起升前注意空中有无障碍物，车厢未复位不准行车。严禁大厢载人，严禁驾驶室外载人，严禁客货混装，驾驶室内不得超载。

4.4.6严禁疲劳、酒后、带情绪开车，不开英雄车。

4.4.7装卸料时，车辆应停稳、停平、防止溜滑。

4.4.8向低洼地区卸料时，后轮与坑边要保持适当安全距离，防止坍塌和翻车。

4.4.9在坚实地区陡坎处向下卸料时，必须设置牢固的挡车装置，其高度应不低于轮胎外缘直径的1/3，长度应不小于车后轴两侧外轮边缘间距的2倍，同时必须设专人指挥，夜间设明显的警告标志。

4.4.10禁止在有横坡的路面上卸料，以防止因重心偏移而翻车。

4.4.11当装载高度超过车厢挡板时，应平稳行驶，不得猛力加速，也不得紧急制动。

4.4.12检查保养车辆时，车厢升举后，必须使用可靠的撑杆将车厢顶稳，并在车辆前后轮胎处垫好卡木。

4.4.13油罐车还应遵守以下规定：

①、必须装有明显的防火标志，配备专用灭火器材，并装有接地金属链等。

②、装卸油时不准穿带有钉子的鞋上下油罐，同时必须将接地线妥善接地，以防静电产生火花。

③、遇雷雨天气不准停放在大树和高大建筑物之下。

④、禁止在油罐车附近使用明火或吸烟。

⑤、检修油罐时必须先除油放气，进行清洗，确认罐内无油、无油气，并在打开油口后，方可焊补。若修理人员欲进罐内作业，则必须采取装设抽风装置等可靠的安全措施。

4.4.14搅拌车还应遵守以下规定：

①、操作人员应经过专门安全技术培训。

②、操作之前要进行全面的例行检查、维护与保养。

③、搅拌车行走时，应避免突然启动，紧急刹车和急转弯，严格控制车速。

④、进行维修保养时，车辆必须停止运转。