目    录

1目的…………………………………………………………1

2范围…………………………………………………………1

3 潜孔钻机……………………………………………………1

4 推土机……………………………………………………4

5装载机……………………………………………………7

6挖掘机……………………………………………………………9

1 目的：

规范主要土石方设备的操作，杜绝违章和事故发生。

2 范围：

用于潜孔钻机、推土机、装载机、挖掘机等设备。

3 潜孔钻机

3.1 基本规定

3.1.1司钻人员必须了解本机构造和机械性能，熟知本机的安全操作规程，方准进行操作。

3.1.2放炮时应将设备撤退到安全地点，条件不具备时应加以防护。放炮后必须对设备进行全面检查。

3.1.3 遇到6级以上大风时，不准上滑架，严禁乘坐回转机构上下滑架。

3.1.4如较长时间停机，应将冲击器提出孔外，以免孔口塌方阻卡钻具。

3.1.5孔口有人工作时，禁止向冲击器送风。拆装钻头时，应关闭回转，提升机构。

3.1.6传动部位的清扫、注油、修理等工作，必须在停机状态下进行。

3.1.7风水管接头应紧固，无跑风，漏水现象。

3.2 钻孔作业

3.2.1 对孔

3.2.1.1孔位偏差一般不得超过0.2m，如遇特殊情况，最大不得超过0.4m。

3.2.1.2切断行走电机电源。

3.2.1.3接通工作系统电源。

3.2.1.4将电器操作台主令开关扳到手动位置。

3.2.1.5钻具稍稍提起，取出钎托上的卡板子。

3.2.1.6缓慢放下钻具，至钎头距地面约30mm时停止。

3.2.1.7安放好捕尘罩。

3.2.2开孔、钻进

3.2.2.1开动抽风机、回转机构。

3.2.2.2将冲击器操纵伐扳到半开位置。

3.2.2.3接通提升推进机构下降按钮，下放钻具。当钎头触及岩石，冲击器便开始工作，进行开孔。如发生卡钻或偏斜，即提起钻具，重复上述程序，直到冲击器开始正常钻进为止。

3.2.2.4根据岩石情况，将冲击器操纵伐全部打开或扳到合适开度的位置。

3.2.2.5冲击器开始工作，应立即停止下放钻具，将主令开关扳到自动位置，推压操纵伐手反扳到调压位置，进行调压凿岩。

3.2.3正常钻进时的注意事项:

3.2.3.1各电动机应无异响，温升正常。

3.2.3.2各齿轮啮合正常，运行时无杂音。

3.2.3.3根据孔底岩石情况和电流表读数，随时调节钻具轴压，避免回转电机过载。当电流超过额定值时，应立即提出钻具，检查处理正常后，方可继续作业。

3.2.3.4滑架摆动严重时，应减小轴压。

3.2.3.5当气压低于392Kpa时，应停止钻孔。

3.2.3.6提升推进机构的钢丝绳应排列整齐，无挤压现象，绳头牢固，并随时注意调整钢丝绳的松紧程度。

3.2.3.7发生卡钻时，应根据具体情况进行处理，不得强行提升钻杆。如遇较厚夹泥层或孔内出水时，要先提钻，后停风，以免堵塞冲击器。

3.2.3.8如风压突然降低，冲击器不响，应查明原因及时处理。

3.2.3.9推压气缸托架的限位开关应保持有效，以免提升推进机构的电机发生过载或拉断钢丝绳等事故。

3.2.4 接副钻杆

3.2.4.1当主钻杆进入孔中，回转机构到达滑架下端终点时，停止回转机构。

3.2.4.2反复提升钻具（约1m左右），吹净孔底岩粉后，停止供风，再停抽风机。

3.2.4.3下降钻具，使主钻杆上部扳子口位于钎托上方约30～40mm，将扳子插入。

3.2.4.4点动回转机构的反转起动按钮，使回转机构反转90°C，主钻杆与回转机构脱开，被架在钎托上。

3.2.4.5提升回转机构，使钻杆接头稍高于副钻杆的上端。

3.2.4.6将送杆器操纵手柄转至“Ⅰ”位（即工作位置）。注意钻杆送至滑架中心。

3.2.4.7缓慢下降回转机构，使钻杆接头插入副钻杆插座，正转回转机构，使副钻杆与回转机构完全接合。

3.2.4.8扳起托杆器，托住副钻杆，稍提回转机构，将副钻杆插头从下送杆器托环中提出，再将送杆器的操纵手柄转至“Ⅱ”位，使逆止器退出。

3.2.4.9将送杆器操纵手柄转到“Ⅲ”位，使上、下送杆器退出，然后再将手柄扳至“0”位。

3.2.4.10下降副钻杆，使副钻杆插头插入主钻杆插座，正转回转机构，使用权主、副钻杆完全接合。

3.2.4.11稍提钻具，取下扳子，放下托杆器，清理捕尘罩。

3.2.4.12开动抽风机及回转机构，半开冲击器操纵伐。

3.2.4.13调节轴压，继续正常工作。

3.2.5卸副钻杆

3.2.5.1当孔深达到设计要求后，将钻具提升1m左右，吹净孔底岩粉后，停止供风。

3.2.5.2下放钻具、检查孔底岩粉积存情况，其允许积存高度，不得超过300mm。

3.2.5.3提升并回转钻具，当主钻杆上部扳子口稍过钎托时，停止提升推进机构、回转机构和抽风机。

3.2.5.4主钻杆上部扳子口卡好扳子，点动回转机构的反转按钮，使回转机构反转90°C，主副钻杆脱离（此时应注意回转机构与副钻杆不得脱开，以免造成倒杆事故）。主钻杆落下，架在钎托上。

3.2.5.5扳起托杆器，托住副钻杆，将副钻杆提至稍高于送杆器托环的位置。

3.2.5.6将送杆器操纵手柄扳至“Ⅰ”位，使送杆器送至滑架中心。

3.2.5.7下降副钻杆,使插头插入下送杆器托环,检查逆止器是否落入逆止销孔。

3.2.5.8反转回转机构90°C，使副钻杆与回转机构脱开。

3.2.5.9将送杆器的操纵手柄扳到“Ⅱ”位，退出副钻杆，再把手柄扳至“0”位。

3.2.5.10下降回转机构，与主钻杆接合，稍稍提升，取下扳子，将钻具提出孔口至停放位置。

3.2.6停机

3.2.6.1将主令开关扳到手动位置，提升钻具。

3.2.6.2当冲击提升到距孔口1m左右时，停止供风，以防吹塌孔口。

3.2.6.3停回转机构、停通风机。

3.2.6.4切断电源。关闭风、水管路。

4  推土机

4.1 基本规定

4.1.1  推土机驾驶人员必须经过专门培训、训练，了解机械性能、

构造、保养规程，熟悉操作方法，并经考试合格持有特种作业操作证，方可上岗。

4.1.2  两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离应大于8m，

左右相距大于1.5m。

4.1.3  通过桥梁时,要注意桥梁标志的负重能力。对无标志的桥梁,应

与有关部门联系,确认能承受该机重量后,方可通过。过桥梁时要用一档速度行驶。

4.1.4  涉水过河前，应先探明水深和河底状况，在确认可以通过后

处理好有关孔塞，以低速档行驶。

4.1.5  行驶时，操作人员或其他人员不得上、下，不得在驾驶座以外

的任何部位，不准与地面人员传递物件。

4.1.6  行驶或作业时,驾驶人员应经常注意观察四周有无障碍。后退时,须先视车后,确认无人和其它障碍时,方可起步.

4.1.7  夜间工作时,前、后灯须齐全完好。工作场地应有良好的照明。

4.1.8  在加注燃油或检查油面时，禁止吸烟或用明火照明。

4.1.9  横过铁路或通过公路叉道时,应注意火车、汽车和行人来往，确认安全后方可通过。

4.1.10  牵引其它机械设备时,钢丝绳必须牢固,连接可靠,并有专人负责指挥。起步时，必须鸣号低速慢行，待钢丝绳拉紧后，方可逐渐加大油门行驶。指挥人员和其它人员必须注意安全，以免钢丝绳拉断伤人。在坡道及长距离牵引时，应用牵引杆连接。

4.1.11  进行保养,检修或加油时,必须放下铲刀停止发动机。如需在铲刀下面保养或检修时，应先将铲刀提升到需要高度，垫实后，方可进行。

4.1.12  操作人员离机时,必须将铲斗降到地面,将变速杆放在空档,接合主离合器。

4.1.13  推土机转运装车时,车皮或拖车必须刹住,跳板必须搭靠牢固,并有专人指挥。上车时，以低速档行驶；就位后将发动机熄火，挂上一档，接合主离合器，锁住制动锁杆。履带两端用三角木垫实钉住，绑扎牢固。排气管口应加盖封闭，防止雨水进入。

4.2 起动

4.2.1  起动前，须将主离合器分离，变速杆和进退操纵杆放在空档位置，减压杆放在减压位置。

4.2.2  寒冷季节，气温在5℃以下时，冷却水应用80℃左右的热水添加，待放水开关流出热水后加以关闭，继续注满。

4.2.3  发动机起动后，须先施行加热运转，待水温、油温上升后，方可进行操作。

4.2.4  在运转中，若因起动开关误断开时，必须待发动机完全停止后，再行起动。

4.3 行驶与作业

4.3.1  起步前,应仔细检查现场四周有无阻碍，机器上、下应无工具和其它物品，然后鸣“喇叭”以示开车。

4.3.2  起步前，踏进制动踏板，放开制动锁杆。

4.3.3  运转中，必须随时注意各仪表的动态；排气色、音是否正常；有无异音和异常振动；有无漏油、漏水现象。如有故障，应及时处理。

4.3.4  运行中变速时，必须停车进行。若齿轮啮合不顺利，应将变速杆放回空档后，断断续续操作离合器，以变换齿轮位置。决不可使齿轮强行啮合。

4.3.5  在石子和粘土路面上行驶时，切勿高速急转弯。需要原地旋转和急转弯时，必须在降低发动机转速后进行。

4.3.6  行驶中，不使用制动器时，脚不应放在制动踏板上。

4.3.7  越障碍物时，必须低速行驶，至障碍顶部，在将要向前倾倒的瞬间，将车停住，待履带前端缓慢着地后，再平稳前进。切不可采用斜行或脱开单方转向离合器作越过行动。

4.3.8  在水中运转作业时，水深以托链轮能全部露出水面为限度。必须注意冷却风扇不可搅溅水花。

4.3.9  上坡途中，当发动机突然熄火时，须先将铲斗放置地面，踏进并锁住制动踏板，待车子停稳后，再断开主离合器。将变速杆放在空档位置，然后起动发动机，不准溜车起动。

4.3.10  上坡途中，如因操作不当，而引起发动机倒转，出现空气滤清器冒烟时，须将车停稳，并锁住制动踏板，然后清洁空气滤清器内部。如滤芯变色或被烧损，须立即更换。

4.3.11  下坡时，不论坡道长短，都不准将离合器断开，以免车速自然增高失去控制，而使离合器损坏或造成其它事故。

5 装载机

5.1基本规定

5.1.1  装载机驾驶人员必须经过专门技术培训，了解机械性能、构造和保养规程，熟悉操作方法和交通规则，并经考试合格持有特种作业操作证，方可上岗。学员只有在司机的指导下,才许可操作。

5.1.2  严禁酒后操作，严禁精神失常的人操作。

5.1.3  轮胎式装载机必须遵守交通部门的有关规定及《汽车安全技术操作规程》的有关条文。

5.1.4  操作人员工作时，必须扎好工作服，女同志须把头发扎在帽子里。

5.1.5  装载机装有报警蜂鸣装置。在行驶或作业中蜂鸣器“鸣叫”

时，必须立即停车检查，排除故障（发动机刚起动时的“鸣叫”为正常情况）。

5.1.6  装载机不能在倾斜度较大的场地上作业；作业区内不准有障碍物及无关人员；挖掘时掌子面不得留伞沿，不得强挖玩石，不得利用铲斗吊重物或举人，推料时不得转向。

5.1.7  发动机未停止运转前，驾驶人员不得离开驾驶室。

5.1.8  夜间或在洞内作业时，车上灯光应齐全完好；作业区域必须有足够的照明。

5.1.9  检查燃油时，不准吸烟，不准用明火照明。

5.1.10  检查保养时，应把车辆停放在平坦地面上。检查人员进入车底前，必须用保险装置预先将操纵杆锁住。

5.1.11  机车整体吊运时，要用车体绞接止动器把前后机体锁紧，经防车体转动而发生危险。

5.1.12  必须强制执行各级保养制度，认真进行润滑作业，及时检查机械运转情况。

5.2  起动

5.2.1 起动开关有三个档位，首先将起动钥匙顺时针转到通电（第一档位）给全车供电，蜂鸣器发出“鸣叫”。

5.２.2  踩下油门踏板，将起动钥匙顺时针转到起动位置（第二档位），发动机即被起动。每次起动时间不得超过30秒。一次起动不成功，须等1～2分钟后方可再起动。若三次起动不成功应检查原因，排除故障后方可再行起动。

5.2.3  发动机一经起动，应立即将起动钥匙转至第一档位。发动机运转正常后，蜂鸣器“鸣叫”应自行消失。

5.2.4  冬季时起动，应先将起动钥匙按反时针方向转到预热位置（第三档位），待发热信号赤热约15～20秒后，再把起动钥匙按顺时针方向转到起动位置进行起动。预热时间最长不超过40秒。

5.3  装载作业

5.3.1  装载时必须低速运行，不得用加大油门，将铲斗高速猛冲插入料堆的方式进行装料。

5.3.2  在松散不平的场地，可把举升杆放在浮动位置，使铲斗做平地作业。

5.3.3  应根据不同的物料，采用不同的铲掘方式，防止铲斗载荷不均或单边受力。铲掘时铲斗切入不宜过深，一般在150-200毫米为好。

5.3.4  往运输车辆上卸料时，应使用离合器踏板制动，使铲斗微动对准车箱装载中心，防止偏装；卸料高度以铲斗前翻不碰车箱为宜。卸料应缓慢，以减轻对车箱的冲击。

5.3.5  经常注意各仪表和指示信号的工作情况，注意监听发动机及其它各部的工作声音。发现异常现象，应立即停车检查，待故障排除后，方可继续工作。

5.3.5 当装载作业需要较大的挖掘力，造成轮胎严重打滑，而作业区域又多为锋利的石碴地面时，为保护轮胎和减少磨损，可使用轮胎防护链条。其经济效果经运距在20米以内，较为显著。

5.3.6 轮胎磨损后要及时调整防护链，以保持紧固防止松脱。

6  挖掘机

6.1基本规定

6.1.1  挖掘机司机必须经过专门训练，了解机械构造、性能，熟悉操作方法和保养规程，并经考试合格后，取得特种作业操作证后，方能上岗作业。学习人员只有在司机指导下才能操作。

6.1.2  运转人员工作时必须穿扎好工作服，女同志应将头发塞在帽子里。

6.1.3  运转人员要坚守工作岗位，工作时精力要集中。

6.1.4  要严格遵守机械设备的管理规定和安全操作规程，认真做好强制性的定期保养工作。

6.1.5  新机或大修后的挖掘机。应按试运转规定的程序和要求进行试车，并按走合期规定进行作业。

6.1.6  机上必须备有灭火装置。不准用明火取暖，不准用明火照明检查燃油，不准用明火烤烘油水分离器、贮气罐和集流器放油塞等油水冻结部分（应用热水进行溶化）。排气管及电机附近不准堆放易燃物品。

6.1.7  挖掘机任何部位与带电线路之间的安全距离不得小于下表规定：

| 线路电压（kv） | 1以下 | 1～20 | 35～110 | 154 | 220 | 330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全距离（m） | 1.5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |

6.1.8  严禁酒后和精神失常者操作挖掘机。

6.1.9  非本机人员不准随意登车。作业时禁止无关人员进入操作室。机棚及操作室内不得放置有碍工作的物件。

6.2  起动

6.2.1  起动前的检查与准备

6.2.2  铲斗、斗杆、联轴节、滑轮等主要活动部位应联接可靠，各连接镙栓应紧固。

6.2.3  各开式齿轮或其它开式转动部位无异物，并装有安全保护装置。

6.2.4  检查钢丝绳磨损及断丝情况。起升及变幅钢丝绳每节距内断丝不得超过7%。

6.2.5  电缆无破损、漏电，安放位置适当。

6.2.6  履带板及履带销无断裂，挡、销齐全，履带松紧合适。

6.2.7  按规定对各润滑部位进行润滑，曲轴箱、齿轮箱、液压箱油面应符合要求。

6.3 挖掘作业

6.3.1 开动前应发出信号,检查各制动器动作是否灵活可靠.

6.3.2  操作应力求平稳、准确，不得过猛、过急。

6.3.3  作业时应做到“五不碰”，“八不准”：不碰天轮、不碰保险牙、不碰履带板及机架、不碰缓冲木、不碰装载车辆、车箱；不准“三条腿”作业、不准单边斗牙硬啃、不准强力挖掘大块石和硬啃固石或根底、不准用斗牙挑大块石装车、铲斗未撤出掌子面，不准回转或行走、运输车辆未停稳不准装车、铲斗不准从汽车驾驶室上方越过、不准用铲斗推动汽车。

6.3.4  铲斗装满回转时，不得采用急制动，以防飞料肇事。

6.3.5  禁止在满载时将铲斗悬空、进行行走或变更动臂倾角。

6.3.6  铲斗应在汽车车箱上方的中间位置卸料，不得偏装，卸料高度以铲斗底板打开后不碰及车箱为宜。

6.3.7  掌子面不得留有伞沿反松动的大块石。如发现有塌方危险。应立即处理或将挖掘机撤离至安全地点。

6.3.8  挖掘机回转时，禁止任何人上下车，在回转范围内不得通行和停留。

6.3.9  挖掘机在运转中，操作人员严禁在转动部位注油、调整、修理或清扫。应随时监听各部有无异常声响，并监视各仪表指示是否在正常范围。

6.3.10  挖掘机禁止挖掘未经爆破的五级以上岩石，严禁用铲斗进行起吊作业；严禁利用挖掘机的回转作用来拉动重物和车辆。

6.3.11  操作人员离开工作岗位，必须将铲斗落地。

6.3.12  水下作业时，水的允许深度为WK-4低于行走方轴下平面。