表1                   dB(A)

| 标定功率 kW | 标定转速 r/min |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤1500 | >1500～2000 | >2000～2500 | >2500～3000 | >3000～3500 | >3500 |
| ≤2.5 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| >2.5～3.2 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| >3.2～4.0 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| >4.0～5.0 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| >5.0～6.3 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| >6.3～8.0 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| >8.0～10.0 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| >10.0～12.5 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| >12.5～16.0 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| >16.0～20.0 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| >20.0～25.0 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| >25.0～31.5 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| >31.5～40 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| >40～50 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| >50～63 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| >63～80 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| >80～100 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
| >100～125 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| >125～160 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| >160～200 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| >200～250 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| >250～315 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
| >315～400 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
| >400～500 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
| >500～630 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
| >630～800 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
| >800～1000 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
| >1000～1250 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |
| >1250～1600 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
| >1600～2000 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| >2000 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
| 注：直喷式柴油机噪声声功率级限值相应加1dB(A) |  |  |  |  |  |  |