1 范围

本技术要求规定了无烟盘式蚊香环境标志产品评价指标定义、基本要求、技术内容和检验方法。

本技术要求适用于以家用卫生杀虫剂、植物性粉末、碳质粉末、粘合剂和着色剂等为原料混合制成的各类无烟盘式蚊香。

2 引用标准

下列标准的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，所引用标准其最新版本适用于标准。

GB 15670-1995 农药毒理学实验方法

GB 13917.2-1992 农药登记卫生用杀虫剂室内药效实验方法蚊香的室内药效测定方法

GB 13917.8-1992农药 登记卫生用杀虫剂室内药效实验方法模拟现场药效测定方法

GB 18416-2001 家用卫生杀虫用品 盘式蚊香

3 定义

3.1 单盘蚊香：指一次点燃后，持续燃烧7.5±0.5小时的螺旋状香条。

3.2 击倒中时（KT50值）：在规定的条件下，50%的试虫被击倒（仰倒）所需的时间。

3.3 烟尘排放量：将单圈盘式蚊香点燃后，用滤膜（纸）收集排出的全部烟尘，直至点燃完毕，收集到的烟尘重量，以mg/单圈表示。

3.4 焦油排放量：将单圈盘式蚊香点燃后，所排全部烟尘的乙醚提取物，即焦油成分，为焦油排放量，以mg/单圈表示。

3.5 半数致死浓度（LC50）：表示在试验中使一半实验动物（昆虫）致死所需药剂浓度，一般以mg/m3表示。

4 基本要求

4.1 产品质量必须符合GB 18416-2001标准的要求。

4.2 产品必须取得国家级政府有关部门登记。

4.3  企业污染物排放必须符合国家或地方规定的污染物排放标准。

5 技术内容

5.1 产品的烟尘排放量不得大于30mg/单圈。

5.2产品的焦油排放量不得大于20mg/单圈。

5.3 产品毒性指标见表1。

表1 产品毒性要求

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 急性吸入LC50（2小时）mg/m3 | ＞5000 |

5.4   产品的药效要求见表2。

表2 产品药效要求

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 实验室内药效（KT50）,min ≤ | 7 |
| 模拟现场药效（1小时击倒率），% ≥ | 85 |

6 检验

6.1 产品中烟尘排放量的检测按附录A进行。

6.2 产品中焦油排放量的检测按附录B进行。

6.3 对于产品毒性的检测按GB15670-1995进行。

6.4 对于产品药效的检测按GB13917.2、GB13917.8进行。

附  录  A

(标准的附录)

盘式蚊香烟尘排放量的测定方法

A1  试验条件

仪器、设备

粉尘采样器：由吸尘机、气体转子流量计及采样夹组成，流量为5～25 L／min；

超细玻璃纤维滤纸(49型)：对直径0．3μm悬浮粒子的阻留率>99．99％；

不锈钢镊子；

分析天平：万分之一；

药物天平：百分之一；

干燥器：内装变色硅胶。

A2  分析步骤

将超细玻璃纤维滤纸用分析天平精确称重，将滤纸固定到采样夹上(只能用不锈钢镊子取放滤纸)，调节采样器的流量至20 L／min，将采样器放在距被测蚊香10 cm处，使采样夹对准蚊香。点燃蚊香采样0．5～2 h(视排烟量多少)。将滤纸取下，放入干燥器中，1 h后，用分析天平精确称重。

采样完毕，即熄灭蚊香，用药物天平称出蚊香点燃前后的重量，或量出长度。

用另——滤纸作的室内空白对照，作为室内空气中烟尘本底。

按式(A1)计算结果：

(A1)

式中：M——盘式蚊香烟尘排放量，mg／单圈，

W1——采样前样品滤纸重量，g；

W2——采样后样品滤纸重量，g；

C1——采样前对照滤纸重量，g；

C2——采样后对照滤纸重量，g；

N1——单圈盘式蚊香重量，g；

N2——点燃后单圈盘式蚊香残留重量，g。

附  录  B

(标准的附录)

盘式蚊香焦油排放量的测定方法

B1  试验条件

仪器、设备

索氏提取器；

无水乙醚：分析纯；

分析天平：万分之一；

烤箱；

干燥器。

B2  分析步骤

将称完烟尘重量的滤纸放人索氏提取器的抽提筒内，连接已干燥并精确称重的接受瓶，由冷凝管上端加入无水乙醚40 mL，置于水浴上加热回流，共抽提4 h。

取下接受瓶，挥发乙醚(可回收)，至近干时，至于105℃烤箱中干燥1 h，再移至干燥器中1 h，用分析天平精确称重接收瓶。接收瓶前后重量差为焦油重量。

按式(B1)计算结果：

(B1)

式中：D——盘式蚊香焦油排放量，mg／单圈；

M1——样品焦油重量，g；

M2——对照焦油重量，g；

N1——单圈盘式蚊香重量，g；

N2——点燃后单圈盘式蚊香残留重量，g。

附加说明：

本技术要求由国家环境保护总局科技标准司提出。

本技术要求由国家环境保护总局负责解释。