附件 2

安全生产专用设备企业所得税优惠目录（修订征求意见稿）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 参照标准 | 功能及作用 | 适用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、煤矿（共30项，其中新增11项） |  |  |  |  |  |  |
| （一）煤矿2008年版原有19项 |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 瓦斯含量、压力测试设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 随时监测煤矿瓦斯含量及涌出量，防止发生瓦斯事故 | 有有害气体的矿井 |  |
| 02 | 瓦斯突出预测预报设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 预测高瓦斯矿井瓦斯变化情况，防止瓦斯突出 | 有有害气体的矿井 |  |
| 03 | 瓦斯抽放监测设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 降低煤矿瓦斯含量，保证瓦斯不超标，确保安全生产 | 有有害气体的矿井 |  |
| 04 | 煤矿井下瓦斯抽采用钻机 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 抽采煤矿瓦斯，防止瓦斯事故 | 有瓦斯灾害的矿井 |  |
| 05 | 瓦斯抽放设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 降低煤矿瓦斯含量，保证瓦斯不超标，确保安全生产 | 有瓦斯灾害的矿井 | 修正项（原：瓦斯抽放泵） |
| 06 | 瓦斯抽放封孔设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 降低煤矿瓦斯含量，保证瓦斯不超标，确保安全生产 | 有瓦斯灾害的矿井 | 修正项（原：瓦斯抽放封孔泵） |
| 07 | 矿井井下超前探测设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 探测断层、含水层等地质构造，防止突出、冲击地压、透水事故 | 有瓦斯、冲击地压和水害的矿井 |  |
| 08 | 矿井井下安全监测监控及人员定位监测设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 监测煤矿井下动态，防止违章作业 | 用于煤矿安全监测监控 |  |
| 09 | 一氧化碳检测警报仪器 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 防止一氧化碳超标 | 用于煤矿安全监测 |  |
| 10 | 粉尘监测仪表及降尘设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 监测煤矿地下煤尘变化情况，防止发生煤尘爆炸事故 | 有粉尘灾害的矿井 |  |
| 11 | 煤层火灾预测预报设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 预测煤矿火灾事故 | 有火灾危险的矿井 |  |
| 12 | 井下矿压监测装备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 检测煤矿地下顶板压力，防止发生冒顶事故 | 易发生顶板事故的矿井 | 修正项（原：采煤工作面矿压监测设备） |
| 13 | 矿井水文监测设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 监测煤矿地下涌水量，防止发生透水事故 | 有水患威胁的矿井 | 修正项(原名:矿井自动化排水监控设备) |
| 14 | 煤矿井下通信设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 确保井下通信畅通，防止因通信 不畅发生事故 | 煤矿安全生产调度 | 修正项（原名：煤矿井下通讯设备） |
| 15 | 隔爆型低压检漏设备 | 爆炸性气体环境用电气设备 （GB3836.1-4-2000） | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 检测煤矿地下电器设备，防止漏电产生电火花 | 有爆炸性气体环境的矿井 |  |
| 16 | 隔爆型电气综合保护设备 | 爆炸性气体环境用电气设备 （GB3836.1-4-2000） | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 检测煤矿地下电器设备，防止漏电产生电火花 | 有爆炸性气体环境的矿井 |  |
| 17 | 防爆型功率因数补偿设备 | 爆炸性气体环境用电气设备 （GB3836.1-4-2000） | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 防止煤矿设备因电压不足，影响通风、排水 | 有爆炸性气体环境的矿井 |  |
| 18 | 矿用隔爆移动变电站 | 爆炸性气体环境用电气设备 （GB3836.1-4-2000） | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 防止煤矿爆炸性气体发生爆炸 | 有爆炸性气体环境的矿井 |  |
| 19 | 矿井供电电容电流自动补偿设备 | 爆炸性气体环境用电气设备 （GB3836.1-4-2000） | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 防止煤矿设备因电压、电流不足，影响设备正常运行 | 有爆炸性气体环境的矿井 |  |
| （二）煤矿新增目录11项 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 提升机安全监控及综合保护装置 | 煤矿地面立井提升机综合后备保护装置通用技术条件（MT407-1995） | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 煤矿提升、运输安全装备 | 用于井工开采的煤矿 | 增加项 |
| 21 | 防撞梁及缓冲托罐装置 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 阻止提升过卷后提升容器下落，避免人身伤亡 | 适用于立井提升的矿井 | 增加项 |
| 22 | 斜井跑车防护装置 | 含捞车器 | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 斜巷安全防护，防止跑车事故发生 | 煤矿井下有爆炸性气体环境 | 增加项 |
| 23 | 带式输送机在线检、断带及综合保护装置 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 防止主运输胶带断带事故发生的安全保护装置 | 有爆炸性气体环境的矿井 | 增加项 |
| 24 | 矿井防灭火设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 矿井自燃发火防治 | 煤层容易自燃、自燃矿井 | 增加项 |
| 25 | 高压水射流割缝增透技术及装备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 预测高瓦斯矿井瓦斯变化情况，防止瓦斯突出 | 有瓦斯灾害的矿井 | 增加项 |
| 26 | 通风机及其安全监测装置 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 防止煤矿爆炸性气体发生爆炸 | 煤矿专用 | 增加项 |
| 27 | 顶板离层检测仪 | 爆炸性气体环境用电气设备 （GB3836.1-4-2000） | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 对巷道顶板离层进行监测，防止顶板事故 | 煤巷锚杆锚索支护巷道 | 增加项 |
| 28 | 煤矿电网重大灾害监控预警系统设备 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 对煤矿电网参数实时监测、设备运行状态随时了解、故障信息提前预警通信 | 煤矿电网井上下变电所、主要机械厂房和四大机械房的监控 | 增加项 |
| 29 | 井下救生设备 | 压风自救装置、井下移动救生舱、氧气呼吸器校检仪、氧气充填泵、储气罐、避难硐室设备 | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 《煤矿井下紧急系统建设管理规定》 《煤矿井下避难所试点建设基本要求（试行）》 | 矿山井下救护用 | 各种开采矿井 | 增加项 |
| 30 | 炸药车 |  | 国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准 | 防止发生事故 | 炸药厂运输炸药用 | 增加项 |
| 二、非煤矿山（共13项，其中新增5项） |  |  |  |  |  |  |
| （一）非煤矿山2008年版原有8项 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 无轨设备自动灭火系统 |  |  | 在无轨设备作业过程中发生火灾时，自动灭火保证人身和设备安全 | 适用露天矿山作业 |  |
| 32 | 烟雾传感器 |  |  | 检测坑内烟尘的浓度，并报警 | 适用于产生烟雾的矿山作业 |  |
| 33 | 斜井提升用捞车器 |  |  | 当斜井提升钢丝绳断绳时，可以捞住人车，防止坠入井底，造成人身事故 | 矿山斜井提升 |  |
| 34 | 井下低压不接地系统绝缘检漏装置 |  |  | 对井下低压IT系统进行漏电监视，保证井下作业人员人身安全 | 矿山井下 |  |
| 35 | 带张力自动平衡悬挂装置的多绳提升容器 |  |  | 提升过程中，自动平衡各钢丝绳张力，防止钢丝绳张力过大造成断绳和人身伤亡事故 | 矿井提升设备保护 |  |
| 36 | 带BF型钢丝绳罐道罐笼防坠器的罐笼 |  |  | 确保钢丝绳断绳时能够抓住钢丝绳，避免人身伤亡 | 带BF型钢丝绳罐道罐笼保护 |  |
| 37 | 带木罐道罐笼防坠器的罐笼 |  |  | 确保钢丝绳断绳时能够抓住钢丝绳，避免人身伤亡 | 带木罐道罐笼保护 |  |
| 38 | 带制动器的斜井人车 |  |  | 当钢丝绳断绳时，人车立即在轨道上制动，避免人身伤亡事故 | 矿山斜井提升 |  |
| （二）非煤矿山新增目录6项 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 非煤矿山安全避险系统 | 监测监控系统：实时显示各个监测点的监测数据，并可以图表等形式显示历史监测数据；设置预警参数，并能实现声光预警；视频监控支持按摄像机编号、时间、事件等信息对监控图像进行备份、查询和回放 | 金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范（AQ2031-2011） | 用于监测金属非金属地下矿山有毒有害气体浓度，以及风速、风压、温度、烟雾、通风机开停状态、地压等 | 适用地下矿山作业 | 增加项 |
|  |  | 人员定位系统： ——最大位移识别速度不小于5m/s； ——并发识别数量不小于80； ——漏读率不大于10-4； ——巡检周期不大于30s； ——识别卡与分站（读卡器）之间的无线传输距离不小于10m。 | 《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ2032-2011） | 由主机、传输接口、分站（读卡器）、识别卡、传输线缆等设备及管理软件组成的系统，具有对携卡人员出/入井时刻、重点区域出/入时刻、工作时间、井下和重点区域人员数量、井下人员活动路线等信息进行监测、显示、打印、储存、查询、报警、管理等功能。 | 适用地下矿山作业 |  |
|  |  | 通信联络系统：终端设备与控制中心之间的双向语音且无阻塞通信功能；由控制中心发起的组呼、全呼、选呼、强拆、强插、紧呼及监听功能；由终端设备向控制中心发起的紧急呼叫功能；显示发起通信的终端设备的位置；储存备份通信历史记录并可进行查询；录音功能；终端设备之间通信联络的功能 | 《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ2036-2011） | 在事故救援环节中，通过发送和接收通信信号实现通信及联络的系统，包括有线通信联络系统和无线通信联络系统 | 适用地下矿山作业 |  |
|  |  | 压风自救系统：包括的空气压缩机、油水分离器、压风自救装置 | 《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（AQ2034-2011） | 在矿山发生灾变时，为井下提供新鲜风流的系统 | 适用地下矿山作业 |  |
|  |  | 紧急避险系统： 紧急避险系统的救生舱：额定防护时间应不低于96h。 紧急避险系统的自救器：额定防护时间不少于30min | 《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（AQ2033-2011） | 在矿山井下发生灾变时，为避灾人员安全避险提供生命保障的密闭空间，具有安全防护、氧气供给、有毒有害气体处理、通信、照明等基本功能；防止有毒有害气体中毒或缺氧窒息 | 适用地下矿山作业 |  |
| 40 | 竖井提升系统过卷保护装置 |  | 《罐笼安全技术要求》 （GB16542-2010） | 提升过程中，防止罐笼过卷冲顶造成断绳和人身伤亡事故 | 适用地下矿山作业 | 增加项 |
| 41 | 尾矿坝渗流监测仪器 | 孔隙水压力计（渗压计)：测量范围0～1.5MPa，分辨率0.05%F·S，精度<0.5%F·S，零漂<0.2%F·S，温漂0.05%F·S/℃ | 《大坝监测仪器 孔隙水压力计 第1部分:振弦式孔隙水压力计》（GB/T3411.1-2009）、《差动电阻式孔隙压力计》（GB/T3411-94） | 用于尾矿坝渗透压力和绕坝渗流测量，提前预知坝体的异常变化情况 | 尾矿坝浸润线、绕坝渗流及地下水监测 | 增加项 |
| 42 | 尾矿坝变形监测仪器 | 垂线坐标仪：测量范围X：0～100mm，Y：0～100mm，测量精度0.2%F·S，分辨率0.05%F·S | 《大坝监测仪器 垂线坐标仪 第1部分：步进电机式垂线坐标仪》（GB/T22542.1-2008） | 与垂线配套使用，用于尾矿坝挠度、水平位移测量，提前预知尾矿坝内外部的变形情况 | 尾矿坝和尾矿库周边不良地质区域水平位移监测 | 增加项 |
|  |  | 引张线仪：测量范围0～100mm，测量精度0.2%F·S，分辨率0.05%F·S | 《大坝监测仪器 引张线仪 第1部分：步进电机式引张线仪》（GB/T 2543.1-2008） | 与引张线配套使用，用于尾矿坝水平位移测量，提前预知尾矿坝内外部的变形情况 | 尾矿坝和尾矿库周边不良地质区域水平位移监测 |  |
|  |  | 静力水准仪：测量范围0～50mm，测量精度0.3%F·S，分辨率0.05%F·S | 《光电式(CCD)静力水准仪》（DL/T 1086-2008）、《电容式静力水准仪》（DL/T 1020-2006） | 与静力水准系统配套使用，用于尾矿坝垂直位移测量，提前预知尾矿坝内外部的变形情况 | 尾矿坝和尾矿库周边不良地质区域垂直位移监测 |  |
|  |  | 测斜仪：测量范围±20°，测量精度0.5%F·S，分辨率20 F·S | 《大坝观测仪器 测斜仪》（SL 362-2006） | 用于尾矿坝内部及基岩、边坡等倾斜的测量，提前预知尾矿坝内外部的变形情况 | 尾矿坝和尾矿库周边不良地质区域倾斜度监测 |  |
|  |  | （多点）位移计：测量范围0～200mm，测量精度0.25%F·S，分辨率0.05%F·S | 《大坝观测仪器 位移计》（SL 361-2006） | 用于库区地下断层分层变形测量，提前预知坝体的位移变形情况 | 尾矿坝和尾矿库周边不良地质区域位移监测 |  |
|  |  | 测缝计：测量范围0～100mm，测量精度0.2% F·S，分辨率0.05% F·S | 《大坝监测仪器 测缝计 第1部分：差动电阻式测缝计》（GB/T3410.1-2008）、《大坝监测仪器 测缝计 第2部分：振弦式测缝计》（GB/T3410.2-2008） | 用于尾矿坝坝体及坝基的裂缝测量，提前预知坝体的位移变形和裂缝情况 | 尾矿坝位移或接缝开合度监测 |  |
|  |  | 水管式沉降仪：测量范围0～2m，测量精度0.2%F·S，分辨率0.05%F·S | 《大坝监测仪器 沉降仪 第1部分：水管式沉降仪》（T21440.1-2008） | 进行尾矿坝坝内部竖向位移监测，提前预知坝体的位移变形和裂缝情况 | 尾矿坝和尾矿库周边不良地质区域内部垂直位移监测 |  |
|  |  | 引张线式水平位移计：测量范围0～1.8m，测量精度0.2%F·S，分辨率0.05%F·S | 《引张线式水平位移计》（DL/T 1046-2007） | 进行尾矿坝内部水平位移监测，提前预知坝体的位移变形 | 尾矿坝和尾矿库周边不良地质区域内部水平位移监测 |  |
|  |  | 尾矿坝地表三维位移自动化监测设施: 单双频GNSS实时变形监测系统探测精度:平面3mm，高程5mm | 《全球定位系统(GPS)测量规范》（GB/T 18314-2009） | 利用全球卫星导航定位系统（GNSS）对尾矿坝地表三维位移实时监测，对位移异常点位及时报警 | 尾矿坝坝体表面位移监测、尾矿库库区高边坡滑坡监测 |  |
|  |  | 全自动全站仪：测程3～15km，测量精度±5mm | 《全站仪》（GB/T 27663-2011） | 用于尾矿坝坝面位移多点连续快速监测，对位移异常点位及时报警 | 尾矿坝坝面位移多点监测 |  |
| 43 | 尾矿库非接触式干滩监测设施 | 非接触式干滩测量系统测量精度： 滩顶高程：18mm；坡度分辨率：0.01°；滩长精度：1.5%×干滩长度 | 《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030-2010） | 用于尾矿库的滩顶高程、干滩长度及坡度观测，滩顶高程、干滩长度及坡度不满足安全要求时报警 | 尾矿库的滩顶高、干滩长度及坡度观测 | 增加项 |
| 三、石油及危险化学品（共计16项，其中新增10项） |  |  |  |  |  |  |
| （一）危险化学品2008年版原有目录6项 |  |  |  |  | 原：“送风式长管呼吸器”调整归入“应急救援设备类”95项 |  |
| 44 | 毒性气体检测报警器 | 毒性气体浓度超限报警 | 《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》（GBl2358-2006） | 测定作业环境毒气含量，防止发生中毒事故 | 含有毒性气体的作业环境 | 修正项（原：GBl2358-1990） |
| 45 | 地下管道探测器 | 埋地管道泄漏检测报警 |  | 埋地管道埋深及定位探测 | 探测埋地管道泄漏点专用设备 | 修正项（原：检测埋地管道泄漏情况） |
| 46 | 管道防腐检测仪 | 检测管道防腐涂层厚度的变化 |  | 检测管道防腐涂层缺陷定位、大小、厚度、质量检测。管道阴极保护有效性检测与评价 | 生产装置、井场、长输管线 | 修正项（原：检测管道腐蚀情况） |
| 47 | 氧气检测报警器 | 氧气超低、超高浓度报警 | 《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》（GBl2358-2006） | 检测密闭作业空间氧气含量，防止含量过低或过高引发事故 | 密闭空间作业 | 修正项（原：GBl2358-1990） |
| 48 | 便携式二氧化碳检测报警器 | 二氧化碳气体超高浓度报警 | 《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》（GB12358-2006） | 检测密闭作业空间二氧化碳含量 | 密闭空间作业 | 修正项（原：GBl2358-1990） |
| 49 | 便携式可燃气体检测报警器 | 可燃气体浓度超限报警 | 《可燃气体探测器》（GB15322-2003） | 检测作业场所可燃气体含量 |  |  |
| （二）石油及危险化学品新增目录10项 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 井控防喷装置 | 防喷器(组) 地面防喷器控制装置 电缆井口防喷控制装置 | 《地面防喷器及控制装置防喷器》（SY/T 5053.1-2000） 《钻井井口控制设备及分流设备控制系统规范》（SY/T 5053.2-2007） 《井口装置和采油树规范》（SY/T 5127-2002） | 防止井下油气溢流、井喷失控事故 | 石油钻井、修井、测井作业、石油射孔作业 | 增加项 |
| 51 | 高压井口控制装置 |  |  | 用于测试井口控制，当井口发生紧急情况时可以通过关闭控制头，切断钻井防喷器以上的油管空间 | 高温高压井、含硫气井测试作业 | 增加项 |
| 52 | 防爆数码防碰天车装置 | 技术指标：额定电压AC220V；耐压：2.5kV/DC1min；对地绝缘：2MΩ/kV |  | 起、下钻作业进行自动监测、运算处理、智能化提醒司钻、主机内部故障自行诊断、自动刹车控制，防止“碰天车”事故 | 钻井作业 | 增加项 |
| 53 | 放射性防护、屏蔽、运输装备及监测和报警设备 | 放射源防护罐：盛放伽玛放射源部分使用铅屏蔽，盛放中子放射源部分使用石蜡等轻质屏蔽材料 | 《油(气)田测井用密封型放射源卫生防护标准》（GBZ142-2002） 《道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件》（GB 20300-2006） 《石油放射性测井辐射防护安全规程》（SY 5131-2008） 《核仪器与核辐射探测器质量检验规则》（GB10257-1988） | 海上作业平台及陆地临时放射源存储 | 石油放射性测井作业、 石油勘探开发、海洋工程建造 | 增加项 |
|  |  | 放射源专用运输车：轻型卡车，车厢内衬伽马射线、中子射线屏蔽材料 |  | 用于测井作业过程中放射源运输 |  |  |
|  |  | 伽玛射线检测表 |  | 检测、确定γ射线放射源，并用于作业环境污染检测 |  |  |
|  |  | 中子射线检测表 |  | 检测、确定γ射线放射源，并用于作业环境污染检测 |  |  |
|  |  | 放射性剂量检测仪 |  | 用于测井放射源库和现场检测 |  |  |
|  |  | X射线剂量报警仪 |  | 对X、γ射线剂量进行监测 |  |  |
|  |  | 伽玛射线应急设备 |  | 防止放射源外泄，避免和减轻人员伤害 |  |  |
| 54 | 火工品存储、运输设备 | 火工品专用运输车：轻型卡车，防静电设计 | 《道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件》（GB 20300-2006） | 用于射孔作业过程中火工品运输、存储 | 石油射孔作业、地质勘探作业 | 增加项 |
|  |  | 防爆箱：长×宽×高(2000mm×1800mm×1500mm；400mm×250 mm×250mm；250mm×180mm×180mm)三种型号 | 《爆炸品保险箱》（GB2702-1990） |  |  |  |
| 55 | 紧急停车系统 | 监视危险状况，实现装置安全停车 | 《电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全》/IEC61508标准 (GB/T20438) | 事故紧急处理 | 石油测试工程、危险化学品生产、储存场所 | 增加项 |
| 56 | 危化专用防护用品 | 专用防护套服、冲洗及防护设施 | 《阻燃防护服》（GB8965）、《防静电防护服》（GB12014）、《抗油阻水防护服安全卫生性能要求》（GB12799）、《消防隔热服》（GA 634-2006）、《防护服装 化学防护服通用技术要求》（GB24539-2009）、《生产作业现场应急物品配备规范》（Q/SY136-2007） | 防高温辐射、防化学腐蚀渗透和现场应急救援处置及防护。 | 大型危险化学品生产、使用和储存单位 | 增加项 |
| 57 | 电火花检测仪 |  |  |  | 损伤检测 | 增加项 |
| 58 | 电缆接地故障测试仪 | EG3000T |  |  | 损伤检测 | 增加项 |
| 59 | 电涌保护器测试仪 | PM20 |  |  | 损伤检测 | 增加项 |
| 四、烟花爆竹行业（共计5项，其中新增4项） |  |  |  |  |  |  |
| （一）烟花爆竹行业2008年版原有目录1项 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 静电火花感度仪 | 高压电源：0.4kV～50kV连续可调30min内漂移应为5%；静电电压表：Q3-V型，最大30kV；电容：500pF/30kV，精度5%；电阻：5kΩ/168kΩ；上、下电极同轴度：在范围；电极间隙调节范围：不小于4mm | 《烟花爆竹药剂 静电火花感度测定》（QB/T1941.4） | 烟花爆竹药剂静电火花感度测定 | 烟花爆竹安全检测 | 修正项（增加了技术指标、参考标准） |
| （二）烟花爆竹行业新增目录4项 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 撞击感度测试仪 | 导轨滑动表面对重力线（铅垂线）的偏离或对水平面的垂直度大于1.0mm/m；钢砧倾斜度不大于0.20mm/m；落锤重量：2.000±0.002kg，10.000±0.010kg；落锤自由下落时，锤头中心对撞击装置中心的同轴度为Φ3.0mm；落锤仪导轨装有落高值的刻度尺，刻度尺的最小分度值为1mm | 《烟花爆竹药剂 撞击感度测定》（QB/T1941.2） | 烟花爆竹药剂撞击感度测定 | 烟花爆竹安全检测 | 增加项 |
| 62 | 摩擦感度测试仪 | 摆锤质量：1500±5g；摆锤提升和定位：0～180°可调，精度≤1°；试验压强：0.5～6MPa连续可调，分辨率0.01MPa；摆长：760±1mm；最大允许试验药量：0.03g；摆锤与击杆中心偏离：≤1.5mm；滑柱位移量：1.5-2.0mm；压力恒定（加压至6MPa，稳定5min）：压力波动不大于0.1MPa | 《烟花爆竹药剂 摩擦感度测定》（QB/T1941.3） | 烟花爆竹药剂摩擦感度测定 | 烟花爆竹安全检测 | 增加项 |
| 63 | 火焰感度测试仪 | 药柱模中心线对托盘试样座中心线的不同轴度不大于0.5mm；两柱对底座上平面的不垂直度在630mm内不大于0.25mm；底座上平面与顶盖上平面的不平行度不大于0.15 mm，其不平行度由平行度调整垫调整；最大试验高度550mm | 《烟花爆竹药剂 火焰感度测定》（QB/T1941.6） | 烟花爆竹药剂火焰感度测定 | 烟花爆竹安全检测 | 增加项 |
| 64 | 爆发点测定仪 | 控温范围：0～650℃；温度分辨率：0.1℃；时间分辨率：0.01s；功耗：≤2kW；测温元件：进口热电阻；定位精度：1mm； 合金浴尺寸：直径62mm，深度60mm（可定制） | 《烟花爆竹药剂 爆发点测定》（QB/T1941.1） | 烟花爆竹药剂爆发点测定 | 烟花爆竹安全检测 | 增加项 |
| 五、公路行业（共计5项，其中新增4项） |  |  |  |  |  |  |
| （一）公路行业2008年版原有目录1项 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 路况快速检测系统（CiCS） | 以车流速度（0～100km/h）快速检测路况指标：路面损坏（裂缝）等数据、道路平整度、路面车辙、路面纹理深度、道路前方图像。自动采集上述5项路面状况指标；对检测数据自动处理识别；路面裂缝等识别准确率达到95%以上 | 《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2015） | 用于道路缺陷及安全隐患检测 | 用于道路施工 |  |
| (二) 公路行业新增目录4项 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 桥梁检测车 | 桥梁下部结构检测：包括梁体、墩柱混凝土裂缝宽度长度及深度，混凝土破损面积，桥梁支座检查，支座垫石完整性等 | 《桥梁检测车》（QC/T 826-2010） | 用于对桥梁下部结构的检测 | 用于桥梁检测及日常养护 | 增加项 |
| 67 | 桥梁CT扫描系统 | 无损检测桥梁混凝土裂缝，波纹管内灌浆密实度，钢筋及斜拉索、悬索探伤 | 《桥梁检测车》（QC/T 826-2010） | 用于桥梁损伤及安全隐患的检测 | 用于桥梁施工及日常养护 | 增加项 |
| 68 | 隧道超前探测设备 |  | 《公路隧道施工技术规范》（JTG F60-2009） | 探测断层、含水层等地质构造，防止突出、冲击地压透水事故 | 适用于隧道施工安全预报预警 | 增加项 |
| 69 | 隧道施工人员识别定位成套设备 |  | 《公路隧道施工技术规范》（JTG F60-2009） | 采用射频技术，进行隧道洞口人员自动识别，并对隧道内人员进行及时定位，增强危险地带人员的预警预报 | 适用于隧道等空间的人员安全行为监控 | 增加项 |
| 六、铁路行业（共计8项，其中新增5项） |  |  |  |  |  |  |
| （一）铁路行业2008年版原有目录3项 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 红外线轴温探测智能跟踪设备（THDS） | 适应列车运行速度5～160 km/h；自动计轴计辆：计轴误差<3×10-6，计辆误差<3×10-5；热轴故障预报兑现率：区间探测站：>60%；系统可维护性：机械部分<10分钟，电气部分<3min；适应温湿度工作条件：室外设备环温-40～60℃，室内温度0～40℃，室内相对湿度<95%，室外相对湿度<85% | 运装管验〔2003〕276号 | 车辆轴温监测，防止轴温过高发生事故 | 车辆热轴 |  |
| 71 | 车辆运行故障检测系统 | 货车运行故障动态检测成套设备（TFDS）：适应车速5～140 km/h，自动计轴计辆计轴误差：<3×10-6，计辆误差：<3×10-5，故障信息存储容量≥两年(一个段修期)，图像传输速率≤2min/百辆，摄像机分辨率≥640×480像素，抓拍速率≥50帧/s，补偿光源开启关闭响应时间≤1s，保护门开启、关闭反应时间≤2s，室外设备适应温度-40～70℃ | 运装管验〔2004〕141号 | 货车运行故障动态监测，预防事故发生 | 货车 | 2008年版原有设备 |
|  |  | 车辆滚动轴承早期故障轨边声学诊断系统（TADS）：预报等级：3级，适应车速：30～110km/h，检测精度：预报准确率>97%，数据传输速率：不低于9600bit/s，传输接口协议：CCITT及我国铁路通信的有关规定，传输校验方式：文件传输协议(FTP) | 《铁道车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统(TADS)探测设备》（TB/T 3340-2013） | 及早发现轴承早期故障。重点检测货车滚动轴承内外圈滚道、滚子等故障，防范切轴事故 | 动车组、客车、货车 | 增加项 |
|  |  | 车辆运行故障图像检测系统：适应车速5～250（140、160）km/h，自动计轴计辆 计轴误差：<3×10-6，计辆误差：<3×10-5，故障信息存储容量≥两年(一个段修期)，图像传输速率 ≤2min/百辆，摄像机分辨率≥640×480，抓拍速率≥50帧/s，补偿光源开启关闭响应时间≤1s，保护门开启、关闭反应时间≤2s，室外设备适应温度-40～70℃ | 《铁道车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统(TADS)探测设备》（TB/T 3340-2013） 铁总运〔2013〕8号 运装管验〔2008〕532号 | 实现对运行车辆的不停车安全检查；提高检查质量和作业效率，严防故障漏修，保障车辆运行安全 | 动车组、客车、货车 |  |
|  |  | 机车车辆车轮故障在线检测系统：适用车速：8-12 km/h。车轮外形几何尺寸检测误差范围：踏面磨耗：±0.2mm；轮缘厚度：0.2mm；QR：±0.4mm；车轮直径：±0.5mm；轮对内距：±0.6mm。2踏面擦伤深度检测误差：±0.2mm。车轮探伤范围：轮毂部位径向裂纹；距轮毂内侧面60mm至100mm区域内轮毂周向裂纹；轮缘顶部至根部径向裂纹；轮毂周向裂纹：长轴40mm、短轴30mm的平底椭圆当量缺陷。轮缘顶部径向5mm深刻槽当量缺陷。 | 铁总运〔2013〕17号 | 自动检测车轮踏面磨耗、轮毂厚度、QR车轮直径、轮对内距；车轮踏面擦伤（与钢轨接触的）；轮缘径向缺陷、轮毂周向及径向缺陷。发现故障自动报警，处理后恢复性能，保障车辆运行安全 | 铁道机车车辆 |  |
| 72 | 货车运行状态地面安全监测成套设备（TPDS） | 称重范围：最大轴重25t；计量方式：双向全自动轴、转向架动态计量；通过速度不限；检测精度：列车以45km/h及以下速度通过时超载检测精度优于5‰，45～60 km/h速度通过时超载检测精度优于1%，60 km/h以上重车超载检测准确度优于3%；识别车轮踏面擦伤：监测速度范围20～90 km/h；识别车辆蛇行运动失稳：车辆运行速度不限；允许超载：为额定载荷的250% | 运装管验〔2002〕306号 | 货车最大轴重、转向动态、通过速度等方面监测 | 货车运行状态 |  |
| （二）铁路行业新增目录5项 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 列车自动防护系统车载设备（ATP） | 系统的所有安全部件的设计可确保按SIL4级安全要求运行。系统的开发遵循CENELEC标准EN50126、EN50128和EN50129规定的质量和安全管理的要求。最大列车速度350 km/h | 《CTCS-2级列控系统功能需求规范》 《CTCS-3级列控系统功能需求规范》 | 监督列车运行，实现超速保护、溜逸防护、退行防护等功能 | 动车组 | 增加项 |
| 74 | 列车尾部安全防护装置 | LD2006-1型、LD2006-2型、LD2009-1型、HBTL-11（S）型、LD2006-11a型。 主机反光标志正常天气目测显示距离不小于400m；适应列车制动主管定压500kPa和600kPa的要求；排风口径6～8mm；软管连接器符合TB/T60的规定；天线技术符合TB/T1875要求；质量不大于11kg | 《列车尾部安全防护装置及附属设备》（TB/T2973-2006） | 实现司机对列车尾部风压的实时查询和控制，确保列车完整和运行安全，防止因列车分离、折角塞门关闭等突发情况而发生事故 | 所有在铁路上运行的货物列车 | 增加项 |
| 75 | 机车车载安全防护系统（6A系统） | 包括：中央处理平台、机车空气制动安全监测子系统、机车防火监测子系统、机车高压绝缘检测子系统、机车列车供电监测子系统、机车走行部故障监测子系统、机车自动视频监控及记录子系统 | 《关于印发〈机车车载安全防护系统（6A系统）总体技术条件评审意见〉的通知》（铁运函〔2011〕737号）、 《铁道部关于印发机车车载安全防护系统（6A系统）中央处理平台及六个子系统暂行技术条件的通知》（铁运〔2012〕227号） | 实现机车空气制动安全监测、机车防火监机车高压绝缘检测、机车列车供电监测、机车走行部故障监测、机车自动视频监控及记录等实时监测、分析诊断及报警 | 内燃、电力机车 | 增加项 |
| 76 | 铁路救援起重机 | 最大起重量为100t及以上，回送速度120 km/h，可通过最小曲线半径145m，环境温度-35～45℃ | 《起重机设计规范》（GB/T3811-2008）、《铁路起重机检查与试验方法》（TB/T3082-2003）、《内燃铁路起重机技术条件》（TB/T3081-2003） | 铁路机车车辆脱轨、颠覆等事故救援；接触网下、桥隧内的救援以及大型货物装卸、设备安装及铁路线路的铺、换轨作业 | 用于铁路事故现场应急救援、抢险 | 增加项 |
| 77 | 列车运行监控装置（LKJ） | 适应自动闭塞和半闭塞的UM71、ZPW-2000、 移频、交流计数等信号制式；制动控制计算符合TB/T1407-1998 | 列车运行监控装置（LKJ）技术规范 列车运行状态信息系统（LAIS）技术规范 | 对列车运行速度进行监督控制，防止列车运行超过线路允许速度或限制速度而造成行车事故 | 机车、动车组 | 增加项 |
| 七、水运行业（共计3项，全部为新增项） |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 消防船 | 吨位：380t，外形：3660cm×800cm×1870cm，消防水泵流量：500t/h，消防水炮流量：48L/s×6支炮，消防水炮射程：70m，消防泡沫射程：65m，灭火剂及储量：蛋白泡沫26t，高倍数泡沫4t | 《消防船消防性能要求和试验方法》（GBT12553-2005） | 消防监护及应急救援 | 码头及船舶 | 增加项 |
| 79 | 大型车辆安检仪 | 大型车辆滚装运输车辆安检设备穿透本领220mm，像质值0.5% | 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2006） | 对上船车辆免开箱，快速、准确地安全检查 | 滚装码头 | 增加项 |
| 80 | 救生筏 |  | 《船舶和海上技术 船上消防、救生设备及逃生路线布置图》（GB/T 21485-2008） | 水上救生 | 适用于水上救生 | 增加项 |
| 八、民航行业（共计5项，其中新增3项） |  |  |  |  |  |  |
| （一）民航行业2008年版原有目录2项 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 发动机火警探测器 | 3721-00 | FAA TSO-C13，C16 | 设备校准灭火、火警探测 | 飞机防火设备 |  |
| 82 | 防冰控制系统温度控制器 | 47215920BB00 | FAA TSO-C13，C24 | 防冰控制 | 飞机防冰 |  |
|  | 防冰控制系统温度控制面板 | 233W、233N、69、233A系列 |  | 同上 |  |  |
|  | 防冰面板 | 233N3204-1019 |  | 同上 |  |  |
|  | 防冰活门 | SAS911-002A、3289614-3、38E93-5\-6、65E63-2 |  | 防冰、防水控制系统温度控制 |  |  |
|  | 防冰控制系统结冰探测器 | 0871HT3/0871DL6 |  | 同上 |  |  |
|  | 防冰控制系统窗温控制器 | S283T007-3/785897-2/785897-3/624066-3/624066-5/83000-05602/83000-05604 |  | 同上 |  |  |
| （二）民航行业新增目录3项 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 机载防相撞系统 | 822-1293-322 /940-0300-001 | FAA TSO-C13，C38，C39 | 空中防撞 | 飞机导航系统 | 增加项 |
| 84 | 增强型近地警告系统 | 965-1676-002 | FAA TSO-C13，C16 | 近地警告 | 飞机导航系统 | 增加项 |
| 85 | 大翼/平尾安全保护装置（含安全绳和真空吸盘等） |  | OSHA 1910.66 OSHA 1926.502 | 保障飞机大翼/平尾等高空施工人员的生命安全，防坠落保护 | 为飞机大翼、水平安定面、机身顶部等区域作业人员提供安全系留点，保障人员生命安全 | 增加项 |
| 九、电力行业（共计4项，全部为新增项） |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 电气防误闭锁系统 | 实现防止误分、误合断路器，防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头，防止带电挂（合）接地线（接地刀闸），防止带接地线（接地刀闸）合断路器（隔离开关），防止误入带电间隔 | 《微机型防止电气误操作装置通用技术条件》（DL/T 687-1999） | 具有电气操作“五防”功能，确保运行人员按照规定程序安全操作，防止人员触电伤害 | 变电站、开关站、发电厂 | 增加项 |
| 87 | 电力线路杆塔作业防坠落装置 | 最大工作负荷：100kg；锁止距离不大于0.2m。导轨型式：T型导轨、槽型导轨、钢绞线等 | 《电力高处作业防坠器》（DL/T 1147-2009） | 在进行杆塔检修维护时，防止作业人员发生高处坠落 | 输电线路杆塔 | 增加项 |
| 88 | SF6泄漏报警装置 | SF6检测范围50～5000ppm；SF6浓度超限报警点：1000ppm，精度﹤5% F·S；O2浓度检测范围：1%～25% ，缺氧报警点：18%，精度﹤1% F·S；风机启动：氧含量≤19.6%时或SF6气体浓度﹥1000ppm时，自动启动风机每次启动时间15min或自定义，可手动控制或强制启动风机 | 《高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法》（GB 11023-89）、《六氟化硫检漏仪检定规程》（JJG 914-1996）、《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》（GB/T8905-1996）、《工业六氟化硫》（GB12022-89）、《六氟化硫电气设备气体监督导则》（DL/T 595-1996）、《六氟化硫检漏仪检定规程》（JJG 914-199）、《高电压测试设备通用技术条件 第6部分：六氟化硫气体检漏仪》（DL/T846.6-2004） | 检测SF6配电装置室内SF6气体含量和氧气含量并报警，防止人员中毒死亡，保证运行、操作和检修人员安全 | 变电站、开关站SF6配电装置室 | 增加项 |
| 89 | 电力隧道测温及火灾报警系统 | 电力隧道温升过快预警、温度过高报警，以及有害气体检测 | 《电气火灾监控系统 第3部分：测温式电气火灾监控探测器》（GB14287.3-2005）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-98）、《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-92） | 动态监测电力隧道内温度变化情况，对隧道火灾进行报警，检测有害气体浓度，确保隧道内工作人员人身安全 | 电力隧道 | 增加项 |
| 十、建筑施工行业（共计5项，全部为新增项） |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 附着升降脚手架全金属安全防护装置 | 全金属网架安全防护屏，随作业面同步升降的相邻提升点间高差≦30mm，防坠落制动距离≦80mm。架体高度﹤5倍楼层高；架体宽度﹤1.2m；直线布置的架体支承跨度﹤7m，折线或曲线布置的架体，相邻两主框架支撑点处的架体外侧距离﹤5.4m；架体的水平悬挑长度﹤2m，且﹤跨度的1/2；架体全高与支承跨度的乘积﹤110m² | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011） | 封闭防护附着升降脚手架的作业平台，防止作业人员高处坠落或坠物打击，防火性能好 | 高层、超高层建筑主体施工与外装饰工程的整体或分片、分段提升的附着升降脚手架安全作业防护与控制 | 增加项 |
|  | 附着升降脚手架防倾覆装置 | 在升降和使用两种工况下，最上和最下两个导向件间的最小间距不小于2.8m或架体高度的1/4；具有防止竖向主框架倾斜的功能；采用螺栓与附墙支座连接，其装置与导轨之间的间隙﹤5mm |  | 增强架体在升降和使用过程中的整体稳定性，防止发生倾覆 |  |  |
|  | 附着升降脚手架防坠落装置 | 每一升降点不少于1个防坠落装置，在使用和升降工况下均须起作用；除满足承载能力要求外，整体式脚手架制动距离≤80mm，单片式脚手架制动距离≤150mm。采用钢吊杆式防坠落装置，钢吊杆规格由计算确定，且不小于Φ25mm。采用丝杠丝母传动防坠落装置，丝杠外径为40mm，须承受670KN荷载 |  | 自动制停在异常情况时的架体意外下坠，防止高处坠落 |  |  |
|  | 附着升降脚手架同步升降控制安全装置 | 当某一机位的荷载超过设计值15%时，采用声光形式自动报警和显示报警机位；当超过30%时，升降设备自动停机；当水平支承桁架两端高差达到30mm时，自动停机；控制精度在5%以内。具有显示各提升点的实际升高和超高的数据，有记忆和储存功能 |  | 具有超载、失载报警和自动停机的功能，可控制各升降点的升降速度、高差，可显示记忆和储存 |  |  |
| 91 | 集成式爬模防坠落装置 | 爬模支座内设有防止导轨提升时坠落的装置，架体与结构内设有防止架体提升时坠落的装置 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《液压爬升模板工程技术规程》（JGJ 195-2010） | 自动制停异常情况时的爬模意外下坠，防止导轨或爬模架体高处坠落 | 高层、超高层建筑施工的爬模安全作业控制 | 增加项 |
|  | 集成式爬模防倾覆装置 | 爬模提升系统的每机位设置不少于2个附着支座，导轨长度不低于2个楼层 |  | 增强爬模提升的整体稳定性，防止爬模倾覆造成高处坠落事故 |  |  |
|  | 集成式爬模同步升降控制安全装置 | 当机位荷载变化在15%以内，自动均衡机位荷载值；变化15%以上的，报警提示；变化30%以上的，报警并自动停机 |  | 控制爬模架体同步提升，防止因机位提升不同步或其他异常而造成架体变形破坏的高处坠落事故 |  |  |
|  | 集成式爬模全金属安全防护装置 | 爬模作业区的立面采用钢丝网或冲孔钢板组合防护，平面采用扁豆钢板或菱形钢板网组合防护，承载能力不低于2kN/㎡ |  | 封闭防护爬模的作业区，防止高处坠落，防火性能好 |  |  |
| 92 | 塔式起重机安全监控系统 | 当吊重力矩达到控制值90%时，报警并黄灯闪烁；达到100%时，报警并红灯闪烁，自动切断吊钩上升高速和小车往臂端行高速接触器；达到110%时，红灯闪烁并自动切断吊钩上升低速和小车往臂端行低速接触器，不允许吊钩起吊。自动记录起重机运行的回转角度、小车位移、吊钩高度、日期、风速等数据，存储时间≥48h，工作循环记录储存次数≥16000条，系统综合误差≤5%，环境温度-20～60℃ | 《塔式起重机》（GB/T 5031-2008）、《起重机械超载保护装置》（GB 12602-2009）、《起重机设计规范》（GB/T 3811-2008）、《起重机械安全监控管理系统》（GB/T 28264-2012） | 远程实时监控塔式起重机作业，实现超限超载智能预警、群塔防碰撞预警和截断、作业环境风速监控预警等，并记录和保存实时状态数据 | 施工现场单台或多台塔式起重机的安全作业控制 | 增加项 |
| 93 | 施工升降机安全监控系统 | 当载荷达到额定载重量90%时发出报警信号；达到额定载重量110%前，中止吊笼启动。在吊笼到达行程终点时，自动切断控制电路；超越行程终点时，自动切断总电源。自动记录施工升降机运行的实时状态数据，记录存储量＞7000条；报警为蜂鸣器鸣音、指示灯显示 | 《升降机型式试验细则》（TSG Q7008-2007）、《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》（GB 26557-2011）、《施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器》（JG 121-2000）、《施工升降机》（GB/T 10054-2005）、《施工升降机安全规程》（GB/T 10055-2007） | 远程实时监控施工升降机的运行，实现超限超载智能预警、操作人员身份自动识别等，自动记录并保存实时状态数据 | 高层、超高层建筑的施工升降机安全作业控制 | 增加项 |
|  | 施工升降机防坠落安全装置 | 额定提升速度v≤0.65m/s时，安全制动距离0.15～1.40m，额定提升速度0.65m/s＜v≤1.00m/s时，安全制动距离0.25～1.60m，额定提升速度1.00m/s＜v≤1.33m/s时，安全制动距离0.35～1.80m，额定提升速度＞1.33m/s时，安全制动距离0.55～2.00m。钢丝绳式施工升降机应有停层防坠落装置，卷扬机传动的施工升降机应设防松绳和断绳保护安全装置 |  | 自动制停在异常情况时的施工升降机意外下坠，防止其吊笼或对重高处坠落 |  |  |
| 94 | 高处作业吊篮安全锁装置 | 当高处作业吊篮的悬吊平台运行速度达到额定锁绳速度时，自动锁住安全钢丝绳，制停距离≤200mm；在悬吊平台纵向倾斜角度不大于8°时，自动锁住安全钢丝绳并停止悬吊平台运行；在锁绳的状态下不能自动复位 | 《高处作业吊篮》（GB19155-2003）、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011） | 防止高处作业吊篮的悬吊平台超速下降、自由坠落或纵向过度倾斜，保护在悬吊平台中作业人员的安全 | 高层、超高层建筑施工的高处作业吊篮安全作业控制 | 增加项 |
|  | 高处作业吊篮安全监控系统 | 超限超载运行或违章操作、错误操作时，发出警报，自动停止提升机运行，制停悬吊平台。监控吊篮整机及关键部件、安全保护装置的累计工作时间、运行状态、磨损程度等并做自动记录、处理和存储。记录存储量＞7000条，综合误差＜5%，工作温度-20～60℃，触点寿命10万次 |  | 实时监控单台或多台高处作业吊篮的运行，如有异常可自动报警和安全锁定 |  |  |
| 十一、应急救援设备类（共计6项，其中2008年版由8项调整为3项，新增3项） |  |  |  |  |  |  |
| （一）应急救援设备2008年版调整保留目录3项 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 防毒面具、呼吸器及充装设备 | 正压式空气呼吸器：具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能，气瓶工作压力30MPa，背架应为高强度的非金属材料制成，面罩防结雾，一级减压阀输出端应具有他救接口，使用时间不得低于45min | 《正压式消防空气呼吸器》（GA124-2004） | 对人体呼吸器官的防护 | 用于现场作业时，对人体呼吸器官的防护装具，供作业人员在浓烟、毒气性气体或严重缺氧的环境中使用 | 2008年版原有设备调整合并项 |
|  |  | 正压氧气呼吸器：防护时间1h以上，氧浓度不得低于21% | 《隔绝式正压氧气呼吸器》（MT86-2000） | 煤矿井下危险场所救护人员防护 | 煤矿井下 |  |
|  |  | 全防型滤毒罐：对有毒气体和蒸汽、有毒颗粒及放射性粒子、细菌具有良好的过滤性能NBC防护标准储存期限不低于5年 | 《过滤式防毒面具滤毒罐性能试验方法》（GB/T2892-1995） | 对危险作业人员呼吸保护 | 用于危险场所呼吸保护与防毒面罩配套使用 |  |
|  |  | 压缩氧自救器：具有防爆合格证和MA标志定量供氧量1.2～1.6L/min、通气阻力196Pa、吸气温度45℃、手动补给60 L/min、二氧化碳吸收剂用量350g、氧气瓶额定充气压力20MPa、排气阀开启压力200～400Pa | 《隔绝式压缩氧自救器》（MT711-1997） | 发生缺氧或在有毒有害气体环境中工作人员佩用自救逃生 | 用于煤矿井下发生缺氧或在有毒有害气体环境中矿工佩用它可以自身逃生 |  |
|  |  | 自动苏生器 | 《煤矿用自动苏生器》（MT949-2005） | 把含有氧气的新鲜空气自动输入到伤员肺内 | 灾区现场抢救伤员使用 |  |
|  |  | 送风式长管呼吸器：正压送风，防止作业环境气体被劳动者吸入 | 《长管面具》（GB6220-86） | 有毒有害物质作业和救援场所作业人员防护 | 有毒有害物质作业和救援场所 |  |
| 96 | 矿山应急救援车辆 | 矿山救护指挥车：具有高底盘，功率大，起步快，越野性能好等特点。汽车性能应达到：爬坡度在30%以上；最小离地间隙在220mm以上；行车速度在120km/h以上；配有无线通信系统、卫星定位系统和警灯警报装置 | 《救护车汽车标准》（QC/T457-2002）、 《用无线电话机技术要求和试验方法》（GA14-91）、《城市通讯指挥系统设计规范》（GB50313-2000） | 矿山发生事故救援指挥 | 用于矿山事故抢险的救援指挥 | 2008年版原有设备 |
|  |  | 多功能集成式装备车：具有高底盘，功率大，起步快，越野性能好。汽车性能应达到：爬坡度在30%以上；最小离地间隙在220mm以上；行车速度在120km/h以上。器材厢能搭载各种成套救援装备，自带起重设备或拉臂，能将器材厢整体卸下。器材厢尺寸≥5m×2m×1.8m，准载质量≥5000kg |  | 用于装载和运送矿山应急救援所需的各种救援装备和仪器仪表。在灾害发生时，将各种救援装备器材迅速运送至事故现场，满足快速响应、参与救援的要求 | 用于矿山事故抢险救援 | 增加项 |
|  |  | 多功能集成式充气发电照明车：车载发电机组最低提供50kW电力，保障事故现场各种设备正常运转；配备大容量氧气储气瓶和车载式氧气充填泵；能为救援现场提供大功率的现场照明；配置液压动力源设备 |  | 在事故现场无电或不能正常供电的状况下，向应急救援队提供多种电源供给 | 用于矿山事故抢险救援 |  |
|  |  | 排水供电车：能将矿区电网输入的10kV电力转换成6kV输出，额定容量达到4000kVA |  | 用于为救援排水泵等大型用电设备提供应急配电。具备集成化的电压转换、自动控制和配电功能 | 用于矿山透水事故抢险救援 |  |
| 97 | 检测检验仪器仪表 | 核放射探测仪:可自动声光报警、显示所检测射线的强度持续工作时间不少于70h | 《核仪器与核辐射探测器质量检验规则》（GB10257-2001） | 快速寻找并确定α、β、γ射线污染源的位置 | 用于有α、β、γ射线污染源的作业环境 | 2008年版原有设备 |
|  |  | 气体检测设备:可检测10种以上易燃易爆或有毒气体的体积浓度 | 《可燃气体探测器》（GB15322-2003） | 易燃易爆或有毒气体检测 | 用于检测事故现场易燃易爆或有毒气体 | 2008年版修正项（原可燃气体检测仪） |
|  |  | 气体分析化验车 |  | 矿山、危险化学品事故现场快速检验气体含量 | 矿山、危险化学品事故抢险 | 增加项 |
|  |  | 蛇眼探测仪 |  | 狭窄缝隙事故现场人员搜寻、探查 | 用于事故抢险救援 |  |
|  |  | 四合一气体侦检仪、热像仪、测温仪、电子酸碱试仪、漏电探测仪、电子气象仪 |  | 事故现场侦检 | 应急救援 |  |
| （二）应急救援设备类新增目录3项 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 功能性消防车 | 水罐/泡沫消防车：配备二类底盘、水泵、水罐（或泡沫液罐、泡沫混合器）车载消防炮等成套灭火设备。危险化学品 | 《泡沫消防车通用技术条件》（GA39.5-1992）、《水罐消防车通用技术条件》（GA39.4－92） | 泡沫消防车具有扑救A、B类火灾功能；水罐消防车具有扑救A类火灾功能；同时具有处置危险化学品灾害灭火救援、冷却保护、稀释降温功能 | 灭火救援及危险化学品应急处置 | 增加项 |
|  |  | 举高消防车：配备二类底盘、折叠（或折叠伸缩组合）式臂架、转台，水泵、水罐、泡沫液罐、臂顶消防炮等灭火救援装置 | 《消防车消防性能要求和试验方法》（GB7956-1998） | 高喷消防车具有处置大型储罐、高大生产设备、高层建筑火灾等场所灭火救援功能；平台和云梯消防车同时还具有高层建筑人员援救功能 | 储罐、塔釜、框架设备、高层建筑等场所灭火救援及危险化学品应急处置及高空人员救援 |  |
|  |  | 干粉消防车：配备二类底盘、干粉灭火剂罐。减压器、氮气瓶组、车载干粉炮等成套干粉喷射装置 | 《消防车消防性能要求和试验方法》（G B7956-1998）、《泡沫-干粉联用消防车通用技术条件》（GA39.3－92） | 干粉消防车具有扑救B、C类火灾功能；泡沫干粉联用消防车具有扑救A、B、C类火灾功能；水干粉联用消防车具有扑救A、C类火灾功能 | 可燃液体、可燃气体、带电设备、遇水燃烧物质等特殊场所灭火救援、危险化学品应急处置 |  |
|  |  | 抢险救援消防车：配备二类底盘、侦检类、破拆类、堵漏类、防护类、洗消类、警戒类等灭火救援专用工具器材，车载强光照明装置、牵引装置、随车起重机等抢险救援器材设施 | 《消防车消防性能要求和试验方法》（GB7956-1998） | 具有危险化学品应急救援现场侦查检测、破拆堵漏、警戒防护、洗消转输、牵引起吊等抢险作业等功能 | 危险化学品泄漏、着火，工程抢险、自然灾害等突发事件灭火救援应急处置 |  |
|  |  | 供气消防车：配备二类底盘、车载发电照明系统。供气系统配备空气压缩机、智能控制系统、高压气瓶组、充气保护箱等 |  | 具备危险化学品应急处置现场多组空气呼吸器气瓶快速充装、现场强光照明等功能 | 危险化学品处置现场 |  |
|  |  | 照明/排烟消防车：配备二类底盘，发电设备和照明设备、正压式排烟装置及辅助设备 | 《消防车消防性能要求和试验方法》（GB7956-1998） | 具有现场应急供电和现场照明、正压排烟、排毒、强制通风功能功能 | 危险化学品处置现场抢险救援作业 |  |
|  |  | 机场专用消防车：主力泡沫车(GTLF) | 《民用航空运输机场消防站装备配备》（MH/T-7002-2006） （FAA NO.150/5220） 《航空器救援和消防装置》 （NFPA 414 ICAO 137-AN898） | 飞机发生意外时可快速调度，高效灭火、救援车辆 | 预防及扑救飞机火灾 |  |
|  |  | 跑道喷涂泡沫车 | ICAO 9137-AN898 | 预防起落架故障降落时与跑道摩擦发生起火爆炸 | 起落架故障飞机降落 |  |
|  |  | 快速调动车（RIV） | 《民用航空运输机场消防站装备配备》（MH/T-7002-2006） ICAO 9137-AN898 | 在主力泡沫车未到达飞机失事地点前，先对失事飞机进行灭火扑救，控制火势，防止火势蔓延 | 预防及扑救飞机火灾 |  |
| 99 | 防化洗消车 | 配备二类底盘，车载发电照明系统。洗消系统由高低压消防泵、清水罐、预混/加热液罐、温控加热设备、公众洗消站、移动洗消设备、洗消枪及管路、残液回收罐及管路等组成 |  | 具备对装置、车辆及灾害现场进行洗消处置功能，同时具有侦检、照明、破拆、起吊等功能 | 危险化学品事故抢险救援 | 增加项 |
| 100 | 消防指挥车 | 配备二类越野底盘，爬坡度≥30%；最小离地间隙≥220mm；行车速度≥120km/h。配备车载无线对讲机、无线传输、车载扩音、警灯警报等设备 |  | 具有无线通信、无线传输、现场扩音等指挥功能 | 用于指挥人员快速赶赴应急救援现场及途中指挥、现场指挥及信息传递 | 增加项 |