附件

第八届中国国际安全生产及职业健康展览会优秀技术装备目录

| 序号 | 技术装备名称 | 主要功能 | 适用范围（包括应用领域和案例） | 展出单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZDY12000LD型大功率深孔定向钻机 | 该钻机由双马达动力头定向钻车和定向钻进用液驱泥浆泵车组成，定向钻车具有主轴制动功能，主轴通孔直径Φ135mm、额定扭矩12000Nm，泵车额定流量390L/min，额定压力12MPa。解决了煤矿井下本煤层超长定向孔、顶板岩层大直径定向长钻孔配套装备能力不足的难题，满足了井下中硬煤层1500m定向钻进技术与装备的需求，支撑了本煤层瓦斯抽采孔最大孔深由1212m（直径96mm）提高到1881m（直径120mm）的跨越。 | 该钻机主要应用于施工煤矿井下本煤层超长定向孔、顶板岩层大直径定向长钻孔，满足井下中硬煤层1500m定向长钻孔在瓦斯抽采和水害防治工程应用需求。该钻机已在晋城、黄陵、彬长、阳泉、神华宁煤等18个矿区煤矿井下瓦斯抽采和水害防治工程中推广应用。2014年8月在晋城寺河矿创造了1881m煤矿井下本煤层定向钻孔深度记录。 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 |
| 2 | 矿山“一张图”决策支持管理信息系统 | 该系统是以矿山“一张图”在线协同管理平台为基础，采用云计算、大数据、物联网、移动互联网等技术开发的一套面向能源企业的安全生产综合管理信息系统，实现对矿山安全生产信息及时、动态的统一关联管理，实现矿井生产、调度、机电、通风、地测、防治水、储量管理及监测监控等专业数据的采集、计算、分析和展示。 | 该系统适用于煤炭、石油化工等能源领域以及政府和行业监管部门。该系统已在神华神东煤炭集团有限责任公司、阳泉煤业（集团）有限责任公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、中国平煤神马集团香山矿、中煤新集能源股份有限公司、陕煤集团神木柠条塔矿业公司和中煤华晋等实际应用，运行情况良好，显著提高了安全生产管理水平、管理层的综合分析能力及应急响应速度，同时也极大减少了安全事故。 | 北京龙软科技股份有限公司 |
| 3 | JJB10煤矿用激光甲烷检测遥测报警仪 | 该仪器是以激光器为检测元件的远距离测量仪器，利用合适的微功率激光能被不同浓度的甲烷吸收原理而设计的高精密甲烷检测仪器。具有按键控制的智能本安型监控仪表，可用于空气中甲烷浓度的连续测定。 | 该仪器主要应用于煤矿、石化、天然气等行业领域。已在龙煤集团、神华集团、华润燃气、德泰港华燃气等公司推广应用。 | 艾科科技（徐州）开发有限公司 |
| 4 | GD3矿用瓦斯抽放多参数传感器 | 该传感器配套威力巴节流件使用时测量信号稳定、波动小；形成的管道永久压损小；量程比可达1:10以上；长期使用精度±1.0%-±1.5%，重复测试精度达±0.2%；可测量管径范围：150-1200mm ，差压范围：0-1kPa，负压范围：-100-0 kPa，绝压范围：0-200kPa，温度范围：0-100℃；具备RS485及频率两种信号输出模式。 | 该传感器主要应用于煤矿瓦斯抽放监测中，监测管道瓦斯的流量、温度、绝压和负压。已在阳泉煤业（集团）股份有限公司、山西浩联科技开发有限公司、上海汉辰科技发展有限公司推广应用。 | 天地（常州）自动化股份有限公司 |
| 5 | JSG5煤矿用自然发火束管监测系统 | 该系统通过研究煤矿井下贫氧条件下甲烷定量检测、煤矿井下环境中超低浓度乙烯气体检测、综合防护、仪器自诊断技术及防爆等技术，解决了煤矿井下恶劣环境中气体检测可靠性难题，实现煤矿井下火灾气体的原位、精确检测。 | 该系统适用于煤矿火灾监测、应急救援中灾害气体检测。系统已在神华集团郭家湾煤矿、青龙寺煤矿、陕西黄陵二号煤矿有限公司、山东能源龙口矿业集团有限公司郓城煤矿、山东能源临沂矿业集团有限公司鲁西煤矿应用。 | 煤科集团沈阳研究院有限公司 |
| 6 | 轨道式巡检机器人 | 该产品采用计算机技术、无线通信技术、传感器技术、能源供应、防爆设计等关键技术，重点破解了井下长距离巷道内无线移动通讯，移动机器人能源供应等技术难题，使机器人本体在柔性传动系统的作用下，实现从皮带运输机机头到机尾的全线范围的移动巡检，可代替巡检工人完成皮带机巡检工作。 | 该产品应用于井下大型带式输送机、井下变电所、危化车间等需要人工巡检的领域，也可用于大型电力管廊、城市综合管廊等场所。已成功应用于神华集团郭家湾煤矿、陕煤集团柠条塔煤矿、开滦集团唐山矿等多家大型煤矿。 | 中信重工开诚智能装备有限公司 |
| 7 | 蜂窝布局雷电预警系统 | 该系统基于闪电检测法雷电预警模型，通过蜂窝组网，实现各站点自适应组网、雷云运动轨迹拟合及运动趋势预测等功能。可基于云服务平台，通过电脑版和移动版多客户端雷电预警实现信息推送，提前10-30min临近预警，预警有效率可达80%以上，具有价格低、稳定性好、免维护等优势。 | 该系统可用于易燃易爆场所的雷电无线传输预警，已在青岛炼化、国家安全监管总局化学品登记中心、中国石化管道储运有限公司、茂名石油分公司、湛江石油分公司、青岛港实华原油码头有限公司、重庆石油分公司等企业推广应用，运行情况良好，提升了企业的雷电预警能力。 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 |
| 8 | Detect 3D 火气系统探测器测绘和布控软件 | 该系统通过无缝衔接火焰探测器，生成光线射线，可计算探测器被遮挡后的视野范围（FOV），全方位的对接CAD。可以基于行业探测器性能绩效的要求优化方案，无缝衔接和集成各种设计变更，在维护和停工过程能极其快速的重新评估探测器布控的可靠性，自动生成显示探测器覆盖范围的数据和定位报告。 | 该系统常安装于石油、天然气、石化和其他过程工业设施中，用以保护这些大型、复杂的装置区域，已在中海油、中国远洋运输总公司 、英国石油、壳牌、马来西亚石油公司、阿布扎比国家石油公司、马士基集团等知名工程公司推广应用。 | 山东赛飞特集团有限公司 |
| 9 | 安全生产云计算综合服务平台 | 该系统利用自主研发的云计算基础服务平台（PaaS）和风险计算模型以及风险评估技术、隐患排查治理技术、重大危险源监管技术等，通过打造统一的支撑平台和数据中心，建设满足政府、化工园区、各行业企业需要的集安全生产动态管理、风险评估、监测预警和应急管理于一体的安全生产信息化平台。 | 该系统主要应用于各级安全生产监管和应急指挥部门以及重点行业领域的企业。平台已在江苏、安徽、云南、重庆、内蒙、吉林、贵州等地推广应用。 | 南京安元科技有限公司 |
| 10 | 开路型激光气体检测系统（长距） | 该产品是高精度隔爆型智能监控仪表，根据气体可吸收特定波长激光的原理设计的高精密检测仪器。该系统通过检测光强被吸收的强弱来判断检测光路直线上有无气体泄漏。本系统可在有潜在危险的环境中工作，只需较少的数量即可实现大面积区域的连续检测。本系统无易损件，具备自检功能，可快速准确的完成气体泄漏检测。 | 该产品广泛应用于石油、石化行业处理和存储区域，泵装置，阀门及管道法兰等。产品成功应用于昆仑燃气顺义液化石油气储配库、瓦房店500m3泄压罐安全预警改造项目、西部管道甘肃分公司阀室检测等。 | 大连艾科科技开发有限公司 |
| 11 | 化工厂人员定位追溯系统技术与装备 | 该系统通过定位技术，对化工厂或装置内各类人员身份、位置、状态、行为等信息进行分片、分层(立体)、分类和分区管理，做到可预警、可定位、可追溯、可查询，全面掌控化工厂人员情况，提高生产现场的快速反应和全局把控能力。 | 该系统可应用于化工厂人员定位，实时监测化工厂人员位置、查询人员历史位置、轨迹。系统已在京博化工、山东科宇、济南炼化应用。 | 青岛安然物联网科技有限公司 |
| 12 | 远距离红外可燃气体成像摄像机 | 该产品符合美国EPA21的检测要求，系统基于对波长在3.2-3.4μm的红外光谱的热敏感性来检测挥发或逸散的挥发性有机化合物气体，可以远距离非接触的检测VOC气体。系统具有全天候使用，无需校准等特点。热灵敏度：<12mK@25℃；f：1.1；使用温度范围：-20 - 50℃；防水和防尘：IP65；认证：ATEX Ⅱ 3G Ex nL ⅡCT6；电池：连续使用4h/1块电池，标配3块，现场可以更换电池；可同时录制视频和音频；储存容量：16G。 | 该产品主要应用于石化装置的泄漏检查，已在中石油华北石化公司、中石油独山子石化公司、中石油四川石化公司、中石油大港石化公司。 | 北京昊元安通科技发展有限公司 |
| 13 | 燃气紧急切断阀（液化石油气安全调压器） | 该产品除具调压、稳压功能外，还具备低压自动保护，过流自动保护，气密性在线监测，磨损自动补偿开关等功能，填补了国内调压器领域空白。 | 该产品主要应用于家用瓶装液化气和餐饮服务业瓶装液化气。目前已在上海、福建、北京等地的燃气经营企业推广应用。 | 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 |
| 14 | 微普生物环保防灭火技术产品 | 该产品通过生物环保防灭火技术，实现高效灭火、快速降温、强效阻燃、大幅除烟、生物除险、安全环保等功能，解决石油石化、煤矿、烟花爆竹等危险化学品生产、经营、储运企业，森林草原等生态敏感区及生活办公等场所的火灾扑救和预防的问题。 | 该产品可应用于石油石化、煤矿、烟花爆竹等企业火灾扑救和预防。在第二届全国危险化学品救援技术竞赛大型综合实战演练中成功快速扑灭化工装置区大面积流淌火和20,000m³大型原油储罐火灾。已在湖南省长沙市消防支队、北京市昌平区公安消防支队配备。 | 北京微普联合生物科技有限公司 |
| 15 | 防爆消防灭火侦察机器人 | 该产品通过整合履带式机器人平台技术、防爆设计技术、计算机技术、无线通信等技术，创新消防机器人设计理念和设计方法，研制防爆消防机器人本体、操控终端，开发控制系统，具有火灾现场探测、灭火、搜救等功能，保证消防人员的人身安全，提高救援效率。 | 该产品可应用于火灾现场的灭火以及侦察救援，尤其适用于石油、化工等爆炸性环境。2016年8月，在国家安监总局举办的第二届全国危险化学品救援技术竞赛中，6台防爆消防灭火侦察机器人组成消防机器人编队，实现在高危环境中代替消防队员深入火海，全方位执行侦察、灭火、救援任务。2016年10月，消防灭火机器人参与北京故宫太和殿实战演练，顺利完成灭火和降温作业。 | 中信重工开诚智能装备有限公司 |
| 16 | 油气管道抢修卡具 | 该产品利用橡胶密封部件与管线露点紧密贴合，实现管道直管段临时性堵漏处理。柔性堵漏抢修卡可以解决多种管径的弯管三通等异性管件的点状泄漏临时封堵，可用于管道弯管及弯头段。这两种卡具适用于φ159mm-φ1219mm管线，封堵漏点≤φ15mm，操作压力≤0.6MPa，封堵压力≤8MPa，临时封堵时间72h。置换式堵漏抢修卡利用高强度耐腐蚀引流装置对泄漏点进行临时引流封堵，通过相应的结构设计提高补强板的焊接强度，对漏点实现长期保护。该卡具适用于φ159mm-φ1219mm型号管道直管段，封堵漏点≤φ40mm，操作压力≤2MPa，封堵压力≤10MPa，封堵时间长。 | 该产品适用于各种管道泄漏事故，如管道腐蚀孔泄漏、焊缝缺陷泄漏、打孔盗油等点状泄漏领域。该卡具已在中石化西北局、中石油塔里木油田等多家单位实际应用，抢修封堵效果良好，为管道的后续封堵及换管提供了安全保障。 | 中国石油管道局工程有限公司维抢修分公司 |
| 17 | 智能应急消防服 | 该产品采用智能纺织材料及相关电子信息技术，实现采集人体心电信号、消防人员位置信息、消防员火场预警等功能。解决消防员健康和体能监测、消防员个体安全预警、消防员救援等问题。 | 该产品主要用于消防领域。装备已经在中石化消防系统、福建联合石油化工有限公司推广应用，运行情况良好。 | 福建春晖服饰有限公司 |
| 18 | FPS-COM 5000通信面罩 | 该产品可使任何呼吸器佩戴者都可以通过声音放大器或无线电设备清晰通话。最新一代无线技术与数字蓝牙对讲机无线连接，彻底解决了有线连接按压通话器带来的刮碰和阻碍运动的问题。独有的180°全方位扩音技术和数字降噪技术保证了通信的质量和效果，自动关机功能、防化服模式以及对350种以上对讲机的兼容性给使用者带来了极大的经济性和便利性。 | 该产品可以应用在危险化学品救援,矿山应急救援，消防火灾救援以及各种需要佩戴呼吸器的极端恶劣环境中，尤其适用于应对穿戴防化服需要频繁沟通的艰巨任务。也可以解决石油化工行业人员佩戴呼吸器作业时的通信问题。该设备已通过国际和国家的防爆认证，并成为2016年世界矿山救援大赛指定的设备。已应用于比利时布鲁塞尔消防&救援队和德国铁路救援反馈良好。 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 |
| 19 | RDK应急救援快速部署系统 | 该系统通过使用无线通信技术，将危险场所气体检测仪的实时数据传输到应急指挥平台上，协助现场指挥人员了解现场有毒有害物质分布情况及未来扩散趋势，及时作出准确判断。 | 该系统适用于应急抢险、消防、石油化工。已应用于奥运机场等场所。 | 霍尼韦尔 |
| 20 | 火灾事故消防作战三维桌面推演系统 | 该系统采用三维虚拟仿真、计算机、网络和数据库等技术，实现现场信息查询、灾害情景构建、辅助决策分析、车辆及人员部署及作战指挥、日常消防理论知识培训考核、消防车辆仿真培训等功能。通过建设模拟三维场景，构建事故虚拟环境，在可视化环境下进行讨论和推演，以验证处理过程中所采用处置措施的可操作性及科学性。 | 该系统可用于各级公安消防队、企业专职消防队及各类抢险救援队的日常训练、指挥推演、模拟演练等业务。在河北省3万平方米地下建筑灭火救援分段攻关实地演练中，系统在三维场景中成功展示了场景信息、应急力量查询、指挥部署、应急救援等全部演练过程。系统已在兰州石化消防支队、吉林石化消防支队、中原油田消防支队等十几支消防队伍中成功应用。 | 北京神州安信科技股份有限公司 |
| 21 | 应急侦测旋翼无人机系统 | 该系统集应急指挥、危险侦测、目标监控于一体，集成三光吊舱、高清图像传输系统和国内领先的危险气体检测传感装置，可将救援现场数据实时回传指挥中心，为现场指挥提供决策依据。危险化学品应急侦测旋翼无人机采用六旋翼飞行平台，具有自主飞行、一键起飞降落、空中悬停等功能。主要功能参数：1．空载续航达到60min以上；2．满载续航达到50min；3．巡航半径5 km；4．最大载重10kg；5．作业半径大于3km；6．飞行高度0-1km；7．抗风达6级，瞬时7级；8．具备耐腐蚀性和耐高温特点；作业环境温度-25-50℃；9．有较强的抗水和抗烟雾能力。 | 该系统适用于应急救援、突发危机、恶劣灾害后的救援等活动。该无人机系统已广泛应用于消防、武警、公安和环保等单位，应用到 “8·12”天津爆炸案现场侦察救援、“9·20”烟台危险化学品爆炸现场救援、 “7·16”日照化工厂火灾现场救援指挥等活动，提升了应对突发危险情况的处理能力，提高了工作效率。 | 北京昊元安通科技发展有限公司 |
| 22 | 石化企业仿真安全培训系统 | 该系统集虚拟场景、角色扮演、应急装备、事故模拟、作业模拟、救援操作、协作与沟通为一体。通过分析典型作业及事故情景要素，基于我院特有的中石化三维资源库、权威事故情景库、风险隐患库等各类数据资源，构建典型情景及虚拟仿真培训产品，为石化企业提供安全仿真培训整体解决方案。 | 该系统为石化企业提供消防及应急知识学习、风险识别与隐患排查、事故案例展示、作业环节仿真培训、应急演练与推演仿真培训等多角色一体化协同仿真培训。已在燕山石化、齐鲁石化、广州石化、中原油田、镇海炼化、青岛炼化、石家庄炼化、大庆石化、乌鲁木齐石化、天津石化、武汉石化、吉林石化、管道储运新乡分公司以及神华宁煤等企业应用推广，应用情况良好。 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 |
| 23 | 加油站VR仿真应急演练系统、基于3D真实场景的安全可视化管理平台 | 该系统通过基于3D真实场景的安全可视化管理平台，可为石油、化工、发电、电网、煤炭、气象、港口等行业企业的安全管理、应急管理、生产管理、动态监控、培训演练、资产管理、规划展示提供全新的解决方案，为客户创造了“身临其境”般的体验和超现实的全息应用。 | 该系统可应用于加油站的人员培训和模拟应急演习。已在云南电网、大连港、中石化惠州炼油厂应用。 | 北京睿呈时代信息科技有限公司 |
| 24 | 安全生产特种作业仿真培训系统 | 系统基于虚拟现实、多媒体、人机交互、数据库及网络通信等技术，集教学科研、演示汇报、应急培训、应急演练交互于一体，针对煤炭、油气、化工、煤化工等企业，对生产和灾害环境（如火灾、水灾、顶板、煤尘、瓦斯等）、地面设施、工艺管线、零件等设备运行动态高精度的三维建模，实现员工对生产工艺的虚拟仿真培训，交互式的完成技术操作。该系统能够实现从大地形到设施、设备精细场景的无切换、无跳转、平滑推进显示。 | 该系统适用于煤炭类高校和煤炭、油气、化工、煤化工等企业。上海曼恒数字技术有限公司、陕西南梁矿业有限公司、黑龙江科技大学、山西中煤华晋能源有限责任公司王家岭煤矿和阳煤集团等。 | 北京龙软科技股份有限公司 |
| 25 | 个体采样泵Apex2 | 该产品通过使用最新的流量控制技术，实现工作场所空气中粉尘和有毒物的采样(需另配低流量适配器)，解决工作场所的粉尘和有毒物的精准采样，为工作场所的粉尘和有毒物暴露评估提供数据支持。该采样泵具有卓越的背压能力，佩戴舒适度高，操作简便，同时使用了低能耗蓝牙无线连接技术，通过Airwave应用程序，可通过手机和平板电脑等移动设备进行访问。 | 该产品可应用于任何有粉尘或有毒物暴露，需要对有粉尘或有毒物暴露进行监测的企事业单位、第三方检测公司，安全监管部门以及疾病预防控制中心等。已在福州高意光学有限公司、北京铁路局中心卫生防疫站、中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、山西铁路疾病预防控制中心、江苏省疾病预防控制中心等企事业单位进行推广应用，运行情况良好。 | 北京今科三同科技发展有限公司 |
| 26 | 实时粉尘监测仪 | 该仪器采用近前向激光散射技术，实时监测工作场所空气中粉尘、烟雾和气溶胶浓度。最大量程可达250g/m3，可支持粉尘防爆监测和预警；可通过搭配称重法适配器，同时得到称重法和激光散射法粉尘浓度数据，并对实时的激光散射法粉尘浓度进行校准，通过搭配粒径选择适配器、粒径切割器等，对空气中的特定粒径，比如PM2.5、PM10等实时测量。该仪器有手持式、半固定（静态采样箱）和在线式三种规格。 | 该仪器可应用于粉尘和气溶胶的风险评估、监测工作场所的粉尘浓度、工业过程进行监测、测试气体的过滤效率、环境中粉尘评估和建筑施工和拆除的边界监测、粉尘防爆的监测等。目前已广泛应用于汽车零部件、制药、采矿等行业，安全监管、环境保护部门以及大学等科研院所和企事业单位。已在甘肃安全生产科学研究院、国家安全监管总局职业卫生安全研究中心、长沙大学、广东检验检疫局等企事业单位推广应用，运行情况良好。 | 北京今科三同科技发展有限公司 |
| 27 | 热指数仪（QT-32） | 该产品通过将温度（黑球）、温度（湿球）和温度（干球）传感器集于一体，直接计算出热指数值，实现现场快速检测，并且将热平衡时间减少至30min。防爆等级：本安防爆。国标《工作场所物理因素测量 第7部分：高温》（GBZ /T189.7）推荐设备。 | 该产品适用于职业健康中高温检测。设备仪器已在国家级科研所，全国各地多个安全监管局、疾控中心使用，例如：中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所、中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、中国疾控中心、北京市劳动保护科学研究所、中石油技术研究院、河北疾控、黑龙江疾控、青海省安全监管局、福建省安全监管局、宁夏自治区安全监管局等单位。 | 北京和润恺安科技发展股份有限公司 |
| 28 | 有害气体快速检测管 | 该产品可迅速、简单、准确地对各种气体进行检测。不需要电源、校准，操作简单。无论何时、何处、何人都可在所需之处，快速完成检测。读数直观，检测范围宽，结果准确，使用期限长，产品稳定性好，有效期较长。 | 该产品适用于：1．钢铁、化工、石油、制造、能源、电力等行业的工作场所或有限空间的有害有毒气体的快速检测、现场应急监测；2.环境卫生管理机构的应急部门;3.安全监督部门对化学事件的现场应急快速监测;4.消防部门对泄漏、爆炸、燃烧等消防救援工作中的现场有毒有害气体的快速检测;5.其他行业及领域有毒有害气体现场的监测。本产品已在北京市公安局消防局、敦煌市环保局负责的文博会、杭州G20峰会、深圳港华等集团公司推广应用。 | 北京科思特气体技术有限公司 |
| 29 | 苯蒸汽检测仪 | 该仪器通过两种检测模式转换，可准确检测苯以及所有芳香类挥发性有机化合物。特点包括：即时显示检测结果，无需长时等待读数；快速检测芳香类化合物(TAC)；通过前置的滤管检测苯；也可在只含苯的空间里检测，无需特别滤管；可达ppb级别的检测；显示连续的读数；操作简单。 | 该仪器可应用于职业健康安全监控，室内空气质量IAQ监测，卸货码头和驳船操作的TAC检测，精炼厂和工厂的密闭空间准入，危险物质反应，毒气泄漏检测等。应用案例：南京市高新环监监测站、揭阳市环保局、警卫局安检项目、消防局等。 | 昭华发展（香港）有限公司 |
| 30 | Grip pro防滑安全鞋 | 该产品帮面采用高品质头层荔枝牛皮，透气排湿；内衬选用BK网布，舒适柔软，提供良好的脚感；大底采用霍尼韦尔专利配方的CouAddicTM耐油防滑底，配合独家设计的花纹，远高于SRC防滑标准要求，符合HRO耐高温要求和耐-40℃低温技术；符合《个体防护装备安全鞋》（GB21148-2007）。 | 该产品可有效减少在湿滑/油面工作环境中的滑倒风险，降低安全鞋底在油污/酸碱环境中的损耗；可适用于化工、机械制造、汽配加工、食品生产等领域；该产品已经在舍弗勒（中国）有限公司、雀巢食品等企业推广应用，反馈良好。 | 霍尼韦尔 |
| 31 | GTBZ14J高空作业平台 | 该设备通过柴油机驱动自行走，具有伸缩臂，能悬伸作业，跨越一定的障碍或在一处升降可进行多点作业，360度旋转，平台载重量大，可供两人或多人同时作业并可搭载一定的设备；升降平台移动性好，转移场地方便。可用于维修、施工、安全等高空作业。 | 该设备适用于车站、商场、体育场馆、厂矿车间、建筑施工等大范围作业的高空作业。目前已在合肥地铁站场馆施工场所使用。 | 徐州消防安全装备有限公司 |
| 32 | 安思尔HyFlex® 11-840通用机械防护手套 | 该产品采用安思尔FORTIX™耐磨技术，具有极高的耐用性和优越的贴合度。1.1㎜的FORTIX™发泡丁腈涂层提供了较强的干性抓握力，透气性较上一代增强了20%。产品达到了EN四级耐磨水平及EN二级防割水平。产品凭借其强大的耐磨性能、良好的防割性能以及较强的舒适度和高灵敏性，成为需要完美结合防护和舒适性的轻型解决方案。 | 该产品适用于航空航天、汽车和汽车OEM、电力机械、金属制品、运输设备等行业，已应用于施耐德开关（苏州）有限公司、嘉士伯啤酒包装车间等。 | 安思尔（上海）商贸有限公司 |