ICS 01.140.30

D 01

AQ

中华人民共和国安全行业标准

AQ/T XXXXX—201X

金属非金属矿山安全生产检测检验报告通用要求

General requirements for metallic and non-metallic mine safety production inspection report

（本稿完成日期：2017.11.03）

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

国家安全生产监督管理总局   发布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　报告的基本内容	2

5　报告的编排	3

6　报告的表述规则	5

7　报告的管理要求	6

附录A（规范性附录）　报告的编排示例	8

附录B（资料性附录）　设备（样品）状态描述示例	15

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会非煤矿山安全分技术委员会归口。

本标准起草单位：山东公信安全科技有限公司、中国安全生产科学研究院、中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司、河北省安全生产监督管理局安全科学技术中心、广东省安全生产技术中心、招金矿业股份有限公司、鲁中矿业有限公司、洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司。

本标准主要起草人：张振安、李旗、田军、郭英俊、梁冠营、宋宪旺、张艳会、高浩亮、刘利波、王永起、胡桂花、徐士伟。

本标准为首次发布。

金属非金属矿山安全生产检测检验报告通用要求

- 范围

本标准规定了金属非金属矿山企业安全生产检测检验报告的基本内容、编排、表述规则、管理要求。

本标准适用于金属非金属矿山企业安全生产检测检验报告的编制与管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 788  图书和杂志开本及其幅面尺寸

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

新安装检测检验

设备安装完毕后对设备安全性能进行的检测检验。

大修检测检验

设备经大修理后对设备安全性能进行的检测检验。

技改检测检验

设备经技术改造后对设备安全性能进行的检测检验。

交接验收检测检验

设备管理单位更换时对设备安全性能进行的检测检验。

委托检测检验

资质认定部门、监督管理部门、事故物证分析指定对设备安全性能进行的检测检验。

定期检测检验

按标准规定的周期对设备安全性能进行的检测检验。

- 报告的基本内容

  - 报告封面

封面应至少包括以下内容:

- 报告名称；

- 报告编号；

- 委托单位名称；

- 受检单位名称；

- 被检对象名称；

- 被检对象型号规格；

- 检验日期；

- 检验类别；

- 检测检验机构名称；

- 检测检验机构检测检验专用章；

- 资质标识。

  - 报告封二

    - 封二为声明页，声明应至少包括以下内容:

- 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责；

- 报告无主检、审核、批准人签字无效；

- 报告封面、首页、骑缝未盖“×××（机构名称）检测检验专用章”无效；

- 复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“×××（机构名称）检测检验专用章”无效；

- 报告涂改无效；

- 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

    - 宜有检测检验机构通讯信息。

  - 报告首页

首页应至少包括以下内容:

- 委托单位名称、地址；

- 被检单位名称；

- 被检对象信息；

- 样品编号；

- 检验类别、检验地点、检验日期、检验周期；

- 检验项目、检验依据；

- 存在问题及建议；

- 检验结论；

- 检测检验机构检测检验专用章；

- 对分包、租用、偏离等应说明事项的说明；

- 检验组成员；

- 批准、审核、主检人员签字；

- 备注。

  - 检测检验用仪器设备页

检测检验用仪器设备页为检测检验所使用的仪器设备一览表，表中至少包括以下内容:

- 仪器设备名称；

- 仪器设备编号；

- 准确度/分辨力；

- 检定/校准证书编号。

  - 基本参数及结果

基本参数及结果应至少包括以下内容:

- 被检对象基本信息；

- 检测环境数据；

- 检测检验参数名称；

- 标准要求；

- 检测检验结果；

- 单项判定；

- 必要的图表、图片、附录；

- 必要的数据导出过程或计算书。

  - 终结

    - 单页未满部分应标识“本页以下空白”。

    - 报告结束应有终结线。

  - 报告用章

    - 报告封面上方应加盖检验检测机构资质章，机构名称处加盖“×××（机构名称）检测检验专用章”。

    - 报告首页结论处加盖“×××（机构名称）检测检验专用章”。

    - 报告应加盖“×××（机构名称）检测检验专用章” 的骑缝章。

- 报告的编排

  - 幅面及装订

    - 报告文本应采用GB/T 788规定的A系列规格纸张的A4幅面（210 mm×297 mm），纵向使用。

    - 报告页面的上、下边距20 mm，内侧边距25 mm，外侧边距15 mm。

    - 报告文本应左侧装订成册，一个被检对象的报告不应分册。

  - 字号、字体、页码

报告文本的字体、字号见表1。封面和封二不编页码，首页起用阿拉伯数字从1开始编页码，页码位于页面的右上角。在页码左边标注总页数，见附录A图A.3、A.4、A.5、A.6、A.7。

- 报告中的字号和字体

| 序号 | 页别 | 位置 | 文字内容 | 字号和字体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 封面 | 右上第一行 第一行 第二行 第三行 第四行 第五行 第六行 第七行 第八行 第九行 | 报告编号 金属非金属矿山×××（被检对象） 安全检验报告 委托单位 受检单位 被检对象名称 型号规格 检验类别 检验日期 检测检验机构名称 | 小四号宋体 一号宋体 小初号宋体 四号宋体 四号宋体 四号宋体 四号宋体 四号宋体 四号宋体 小二号宋体 |
| 11 12 13 | 封二 | 第一行 | 声明 声明内容 检测检验机构通讯信息 | 二号宋体 四号宋体 四号宋体 |
| 14 15 16 17 | 首页 | 页眉第一行 页眉第二行 页眉第三行 | 检测检验机构名称 报告名称 报告编号、页码 其他内容 | 小三号宋体 小二号宋体 四号宋体 小五号至四号宋体 |
| 18 19 | 检测检验用仪器设备页 | 标题行 | 检测检验用仪器设备一览表 表格信息 | 小二号宋体 四号宋体 |
| 20 21 | 基本参数及结果 | 标题行 | 标题名称 其他内容 | 小二号宋体 小五号至四号宋体 |
| 22 | 终结 |  | 本页以下空白 | 四号宋体 |
| 23 24 25 26 | 附录 | 第一行 第二行 第三行 | 附录编号 规范性附录 附录标题 附录内容 | 五号黑体 五号黑体 五号黑体 五号宋体 |

  - 页眉

封面及封二无页眉。正文应设页眉，页眉应设置检测检验机构名称、报告名称和编号，见附录A图A.3、A.4、A.5、A.6、A.7。

  - 封面

报告封面的编排见附录A图A.1、A.2。

  - 首页

报告首页的编排见附录A图A.3、A.4，图用于现场检验，图于送样检验。A.3设备状态栏、A.4的样品状态栏内容较多时应以附件的形式给出。

  - 检测检验用仪器设备页

检测检验用仪器设备页的编排见附录A图A.5。

  - 基本参数及结果

基本参数及结果的编排见附录A图A.6。

  - 终结

    - 页面未满中的“本页以下空白”应居中，排在未满页结束内容下一行。

    - 终结线应为居中的粗实线，长度为版心宽度的四分之一，排在报告内容结束后下一行，不应另起一页编排。

- 报告的表述规则

  - 报告名称应有“金属非金属矿山”字样，项目名称应与资质认定名称一致，见附录A图A.1、A.2。

  - 被检对象无具体型号规格时，本项打“/”；应有具体型号规格，获取不到时，本项填写“无信息”。

  - 检验类别应填写新安装检测检验、大修检测检验、技改检测检验、交接验收检测检验、委托检测检验、定期检测检验之一。

  - 委托单位、受检单位、检测检验机构名称应为单位全称。

  - 委托单位地址应为详细通讯地址。

  - 检验地点应为所从事检测检验的工作场所名称。

  - 被检对象信息按附录A图A.3、A.4中栏目填写。

  - 设备（样品）状态应详细描述。

    - 设备（样品）状态宜从样品的形态、外观颜色、外观质量、外观尺寸、样品来源、样品包装方式等方面进行描述。必要时，可用影像的方式记录状态。

    - 部分设备（样品）状态描述示例见附录B。

  - 样品编号为检测检验机构唯一性编号。

  - 设备编号为受检单位设备唯一性编号。

  - 对于新安装检测检验、大修检测检验、技改检测检验、交接验收检测检验、委托检测检验，检验周期栏填“不涉及”；对于定期检测检验，检验周期栏填写标准规定的周期或约定周期。

  - 检验项目栏填写要求：

- 依据检测检验标准进行全参数检验的填写被检对象安全性能检验；

- 依据检测检验标准进行部分参数检验的填写检测检验参数名称；

- 委托方约定检测检验参数的填写约定检测检验参数。

  - 检测依据栏应填写资质认定的标准方法。

  - 存在问题及建议栏应填写检测结果不合格的项目和标准以外所发现的问题；建议应为针对存在问题提出的整改建议。

  - 应准确、清晰、明确、客观的给出检测检验结果或判定结论。对于依据的标准中有明确判断规则、全项目检测的，结论栏应给出合格或不合格结论；部分项目检测的，结论栏应填写“所检项目合格”或“除**不合格外所检项目合格”。

  - 分包、租用等应说明事项的说明在备注栏内描述。

  - 检测检验用仪器设备页准确度栏应填写准确度或分辨力。

  - 报告中的标准要求栏应用相关标准条款内容进行描述，条款内容较多时可用能表达标准条款内容中的关键词或数学式表述。

  - 对于无明确判定结论的，单项判定栏打“/”。

- 报告的管理要求

  - 报告编制与审查

    - 报告主检、审核、批准人应在报告完成后进行签名或等效标识。

    - 资质印章和检测检验机构检测检验专用章应在报告审批后加盖。

    - 首页中检测检验机构检测检验专用章应盖在结论栏右下角。

    - 检测检验用仪器设备一览表中的仪器设备为使用的、需要检定/校准的全部仪器设备及标准物质。

    - 同一检测检验机构报告中的同类被检对象的基本参数及结果格式应统一。

    - 报告中除批准人、审核人、主检人签名外其余内容均应打印。

    - 报告中应使用法定计量单位。

  - 报告发放

    - 用传真等方式传送检测检验报告应符合保护客户所有权的规定，应有防止修改的措施。

    - 检测检验报告结果不允许用电话传送。

    - 检测检验报告递送委托单位，受检单位需要检测检验报告时由委托单位提出。

    - 应及时出具并发放检测检验报告。

  - 报告修改

    - 已发布的检测检验报告，凡出现实质性的修改，都应采用追加文件或更换报告的方式，不应以电子、口头的方式通知委托单位。追加文件或更换报告时，应包括“对系列号……（或其他标识）报告的补充”的声明。

    - 如需要对报告作出补充说明时，应打印成书面文件并经主检人、审核人、批准人签字加盖检测检验机构检测检验专用章。

    - 当有必要发布全新的检测检验报告时，应在新的检测检验报告唯一性编号下方注明所代替报告编号。

  - 报告的意见和解释

    - 当需要对检测检验结果给出意见和解释时，应在检测检验报告基本参数及结果页之后以附录A图A.7的方式给出意见和解释。

    - 当需要做出意见和解释时，检测检验报告还应包括下列内容。

- 对检测检验方法的偏离、增添或删减，以及特定检测检验条件的信息，如环境条件；

- 相关时，符合（或不符合）要求或规范的声明；

- 当不确定度与检测检验结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或不确定度影响到对规范限度的符合性时，报告中还应包括有关不确定度的信息；

- 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。

- 当需要对含抽样结果进行解释时，检测检验报告还应包括下列内容：

- 抽样日期、抽样人和供样人；

- 抽取的物质、材料或产品的清晰标识（适当时，包括制造者的名称、标示的型号或类型和相应的系列号）；

- 抽样位置，包括简图、草图或照片；

- 所用的抽样方案和程序；

- 抽样过程中可能影响检测检验结果的环境条件的详细信息；

- 与抽样方法或程序有关的标准规范，以及对这些标准规范的偏离、增添或删减。

    - 报告的意见和解释应包括（但不限于）下列内容。

- 对结果符合（或不符合）要求的意见；

- 履行合同的情况；

- 如何使用结果的建议；

- 改进的建议。

- （规范性附录）
报告的编排示例

  - 报告封一格式

  - 报告封二格式

  - 报告首页格式

  - 报告首页格式

××

- 图A.5  检测检验用仪器设备页

- 图A.6 基本参数及结果

××

- 图A.7 报告的意见和解释

- （资料性附录）
设备（样品）状态描述示例

| 序号 | 设备名称 | 状态描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空气压缩机 | - a)使用情况描述：新安装、使用中、备用、大修后之一。 - b)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。 - c)各系统零部件状况描述：零部件齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。 - d)供风（油）系统描述：密封严密、××部位漏气、××部位渗油、××部位漏油之一。 - e)各种仪表和指示信号状况描述：齐全完整、××仪表指示是否正常、××仪表、信号缺少、××仪表、信号损坏之一。 |
| 2 | 矿用自卸汽车 | - a)使用情况描述：新投运、使用中、大修后之一。 - b)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。 - c)关键零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。 - d)各种仪表（灯光、信号）状况描述：齐全完整、××仪表（灯光、信号）缺少、××仪表（灯光、信号）损坏之一。 |
| 3 | 带式输送机 | - a)使用情况描述：新投运、使用中、大修后之一。 - b)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。 - c)关键零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。 - d)各种仪表和指示信号状况描述：齐全完整、××仪表指示是否正常、××仪表、信号缺少、××仪表、信号损坏之一。 |
| 4 | 货运架空索道 | - a)使用情况描述：新安装、使用中、大修后之一。 - b)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。 - c)各系统零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。 - d)驱动装置状况描述：转动平稳、××转动部位明显振动、××转动部位声音异常之一。 - e)供油系统密封状况描述：密封严密、××部位渗油、××部位漏油之一。 - f)各种仪表状况描述：齐全完整、××仪表缺少、××仪表损坏之一。 |
| 5 | 提升设备 | - a)使用情况描述：新安装、使用中、大修后之一。 - b)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。 - c)各系统零部件状况描述：零部件齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。 - d)油液系统密封状况描述：密封严密、××部位渗油、××部位漏油、××部位滴油之一。 - e)各转动部位状况描述：转动平稳、××转动部位明显振动、××转动部位声音异常之一。 - f)各种仪表（灯光、信号）状况描述：齐全完整、××仪表（灯光、信号）缺少、××仪表（灯光、信号）损坏之一。 |
| 6 | 提升钢丝绳 | - a)用情况描述：新购进、悬挂前、使用中、备用之一。 - b)截样长度以mm为计量单位描述其实际测量的长度。 - c)截面形状描述：圆股、三角股、椭圆股、扁股之一。 - d)表面镀层描述：光面、镀锌、涂塑、磷化涂层之一。 - e)表面锈蚀描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。 - f)表面磨损描述：无磨损、有轻微磨损、有明显磨损之一。 - g)损伤情况描述：无损伤、有轻微损伤，有明显损伤之一。 |
| 7 | 避雷器 | - a)使用情况描述：新安装、使用中、备用、大修后之一。 - b)外壳状况描述：完好、××部位损坏、××部位变形、××部位裂纹之一。 |
| 8 | 电力变压器绝缘油 | - a)目前状态描述：玻璃瓶装、塑料瓶装、采集袋装、金属罐装、其他容器装之一。 - b)油样数量描述为××ml。 - c)油样颜色描述：按实际颜色描述。 |
| 9 | 电力变压器 | - a)使用情况描述：新安装、使用中、备用、大修后之一。 - b)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。 - c)各零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××d)零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。 - e)箱体状况描述：完好、××部位渗油、××部位变形、××部位裂纹之一。 |
| 10 | 继电保护装置 | - a)使用情况描述：新安装、使用中、大修后之一。 - b)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。 - c)各零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××d)零部件有裂纹、××零部件明显变形之一。 - e)各外壳状况描述：完好、××部位变形、××部位损坏之一。 - f)各种仪表状况描述：齐全完整、××仪表缺少、××仪表损坏；无仪表的不描述之一。 |
| 11 | 高压开关设备 | - a)使用情况描述：新安装、使用中、大修后之一。 - b)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。 - c)各零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××d)零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。 - e)柜（箱）体状况描述：完好、××部位变形、××部位损坏之一。 - f)各种仪表状况描述：齐全完整、××仪表缺少、××仪表损坏之一。 |
| 12 | 高压电力电缆 | - a)目前状态描述：新购进、新安装、使用中、备用之一。 - b)敷设长度以m为计量单位描述其实际的电缆长度之一。 - c)表面状况描述：完整无损伤、无接头、有轻微划痕、有明显损伤、有裂纹、有老化，有××处接头之一。 |
| 13 | 绝缘安全工器具 | - a)目前状态描述：新品、旧品之一。 - b)颜色描述：按实际颜色。 - c)制品材质描述：橡胶、乳胶、各种树脂之一。 - d)表面状况描述：完整无损伤、有明显损伤、有裂纹、有破洞、有烧灼痕迹、有老化痕迹之一。 |
| 14 | 固定设备关键零部件无损检测(各种探伤的机械轴、销、轮、拉杆、连接件、通风机叶片) | - a)使用情况描述：新购进、使用中之一。 - b)截面形状描述：其截面几何形状之一。 - c)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。 - d)表面磨损描述：无磨损、有轻微磨损、有明显磨损之一。 - e)表面损伤及变形描述：完整无损伤、有轻微损伤、有明显损伤、有轻微变形、有明显变形。 |
| 15 | 矿用电梯 | - a)使用情况描述：新安装、使用中、备用、大修后之一。 - b)表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。 - c)各系统零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。 - d)驱动装置状况描述：转动平稳、××转动部位明显振动、××转动部位声音异常之一。 - e)供油系统密封状况描述：密封严密、××部位渗油、××部位漏油之一。 - f)各种仪表状况描述：齐全完整、××仪表缺少、××仪表损坏之一。 |
| 16 | 罐笼 | a）使用情况描述：新安装、使用中、备用、大修后之一。 b）表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。 c）各组成系统零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件铆钉（螺栓）松动、××零部件明显变形之一。 |
| 17 | 竖井防坠器 | a）使用情况描述：新安装、使用中、备用、大修后之一。 b）表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。 c）各系统零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。 |
| 18 | 主通风机 | a）使用情况描述：新安装、使用中、备用、大修后之一。 b）表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。 c）各系统零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。 |
| 19 | 主排水泵 | a）使用情况描述：新安装、使用中、备用、大修后之一。 b）表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。 c）各系统零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零部件明显变形之一。 d）泵体（管路、闸阀）密封状况描述：密封严密、××部位漏水之一。 e）各种仪表状况描述：齐全完整、××仪表缺少、××仪表损坏之一。 |
| 20 | 保护接地装置 | a）使用情况描述：新安装、使用中之一。 b）接地连线材质描述：钢绞线、带铁、铜线、圆钢之一。 c）表面锈蚀程度描述：无锈蚀、××部位轻微锈蚀、××部位锈蚀、××部位严重锈蚀之一。 d)连接状况描述：焊接完好、螺栓紧固，××部位开焊裂纹、××部位螺栓松动、××部位断开之一。 |
| 21 | 矿用电缆 | a）目前状态描述：新产品、新购进、使用中、备用、修复后之一。 b）颜色描述：按实际颜色。 c）电缆芯线描述：圆形、扇形之一。 d)来样长度以mm为计量单位描述其实际测量的长度。 e)表面状况描述：完整无损伤、有轻微划痕、有明显划伤、有明显损伤之一。 |
| 22 | 电机车 | - 使用情况描述：新投运、使用中、备用、大修后之一。 - 表面锈蚀程度描述：无锈蚀、轻微锈蚀、锈蚀、严重锈蚀之一。 - 各系统零部件状况描述：齐全完整、××零部件缺少、 ××零部件损坏、××零部件有裂纹、××零部件焊缝有裂纹、××零（部）件明显变形之一。 - 各种仪表（灯光、信号）状况描述：齐全完整、××仪表（灯光、信号）缺少、××仪表（灯光、信号）损坏之一。 |